# ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ (РОСПРИРОДНАДЗОР)

# УПРАВЛЕНИЕ  РОСПРИРОДНАДЗОРА

# ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА

Утверждено приказом Управления

Росприроднадзора по Челябинской области

### от  16  октября  2014 г. № __648__

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5

экспертной комиссии государственной экологической экспертизы

по проектной документации «Г. Миасс. Челябинская область. Межмуниципальный полигон утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов»

г. Челябинск                                                                                                     16  октября 2014 г.

### Экспертная комиссия государственной экологической экспертизы, утвержденная приказом Управления Федеральной службы по  надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора) по Челябинской области от 18.04.2014 №229 в составе:

| Руководитель | - Гейде Г.Я. - директор ООО «Экомет-2»; |
| --- | --- |
| Ответственный секретарь | - Тарасова А.С. – гл. специалист-эксперт отдела государственной экологической экспертизы и нормирования; |
| Члены комиссии | - Клюева Елена Анатольевна, - гл. специалист по экологии отдела ГП ПК «ГПИ Челябинскгражданпроект»; - Гейде Г.Ф., - технический директор ООО «Экомет-2»; - Суворов Г.А., - советник государственной службы 3 класса, инженер – геолог; - Цейзер Н.М., - доцент кафедры биоэкологи биологического факультета ЧелГУ, кандидат сельскохозяйственных наук; - Смирнов В.Н., - директор ООО СНПП «Южуралводоканалналадка»; - Соколов Г.И., - доцент кафедры «Общая экология» факультета экологии ЧелГУ, кандидат сельскохозяйственных наук; - Ламехов Ю.Г., - доктор биологических наук, профессор кафедры анатомии, физиологии человека и животных Челябинского педагогического университета. |

рассмотрела проектную документацию «Г. Миасс. Челябинская область. Межмуниципальный полигон утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов».

Заказчик государственной экологической экспертизы – МУ «Комитет по строительству» Миасского городского округа.

Разработчик проектной документации, в том числе раздела «Оценка воздействия на окружающую среду»  – Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» Уральский филиал Открытого акционерного общества «Государственный специализированный проектный институт» («Уральский проектно-изыскательский институт «ВНИПИЭТ»).

Материалы инженерных изысканий разработаны ООО «Миасское геолого-строительное предприятие» (г. Миасс) в 2011 году (свидетельство СРО НП «Уральское общество изыскателей» № СРО-И-019-015-15122010-2 от 15.12.2010 г.).

На государственную экологическую экспертизу представлены следующие материалы:

- Проектная документация «Г. Миасс. Челябинская область. Межмуниципальный полигон утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов», в составе:

-Том 1. Пояснительная записка (8620.000.0000-ПЗ), в 2-х книгах;

-Том 2. Схема планировочной организации земельного участка, изм. 1, 2, № 312-2024, (8620.000.0000-ПЗУ);

-Том 3. Архитектурные решения, изм. 1, 2, № 312-2025 (8620.000.0000-АР);

- Том 4. Раздел 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, изм. 1, 2, № 312-2026 (8620.000.0000-КР);

- Том 4. Раздел 5. Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технических решений (8620.000.0000-КР);

- Том 5.1.1. Подраздел 1. Электроснабжение, изм. 1, 2, № 312-2027 (книга 1), (8620.000.0000-ИОС.ЭС);

- Том 5.1.2. Подраздел 1. Электрооборудование. Электроосвещение. Автоматизация, изм. 1, 2, № 312-2028 (книга 2), (8620.000.0000-ИОС.ЭМ);

- Том 5.2. Подраздел 2. Система водоснабжения, изм. 1, 2, № 312-2029 (8620.000.0000-ИОС.В);

- Том 5.3. Подраздел 3. Система водоотведения, изм. 1, 2, № 312-2030 (8620.000.0000-ИОС.К);

- Том 5.4.1. Подраздел 4. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, изм. 1, 2, № 312-2031 (книга 1), (8620.000.0000-ИОС.ОВ);

- Том 5.4.2. Подраздел 4. Тепловые сети, изм. 1, 2, № 312-2032 (книга 2), (8620.000.0000-ИОС.ТС);

- Том 5.5. Подраздел 5. Сети связи, изм. 1, 2, № 312-2033 (8620.000.0000-ИОС.СС);

- Том 5.6. Подраздел 6. Технологические решения, изм. 1, 2, № 312-2034 (8620.000.0000-ИОС.ТХ);

- Том 6. Раздел 6. Проект организации строительства, изм. 1, 2, № 312-2035 (8620.000.0000-ПОС);

- Том 8. Раздел 8. Перечень мероприятий по охране окружающей среды, изм.1, 2, № 313-139 (8620.000.0000-ООС);

- Том 9. Раздел 9. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности, изм. 1, 2, № 312-2037 (8620.000.0000-ПБ);

- Том 10. Раздел 10. Мероприятия по обеспечению соблюдения энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов, изм. 1, 2, № 312-2038 (8620.000.0000- ЭЭФ).

- Том 12.1. Раздел 12. Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, изм. 1, 2, № 312-2039 (8620.000.0000-ГОЧС);

- Том 12.2. Раздел 12. Охрана труда (8620.000.0000-ОТ);

- Том 12.3. Раздел 12. Решения по физической защите (8620.000.0000-ФЗ);

- Том 12.4. Раздел 12. Оценка воздействия на окружающую среду, изм. 1, 2, № 313-114 (8620.000.0000-ОВОС).

2. Технический отчет по результатам инженерных изысканий для объекта: «Межмуниципальный полигон утилизации (захоронения) ТБО» (в 4 книгах, ООО «МГСП»В, свидетельство СРО НП «Уральское общество изыскателей» № СРО-И-019-015-15122010-2 от 15.12.2010 г., г. Миасс, 2013 г.).

3. Материалы корректировки отчета по результатам комплексных инженерных изысканий для объекта: «Межмуниципальный полигон утилизации (захоронения) ТБО» (ООО «МГСП, г. Миасс, 2013 г.).

4. Материалы общественных обсуждений.

- Письмо ФГБУ «ЧЦГМС» №13-761 от 27.05.2013г.

- Письмо ФГБУ «ЧЦГМС» № 1085-03 от 10.09.2012 г.

- Представлен мониторинг качества подземных вод за период 2008-2013 г.г., в виде:

-	результатов контроля качества воды отдельных скважин №№ 5351/1-5356/6 (паводок, сезон);

- результатов исследования воды насосной Атлянской поймы (полный анализ);

- результатов исследования качества воды Атлянского водозабора (сводный анализ);

- результатов исследования качества питьевой воды перед поступлением в сеть.

- Таблицы мониторинга скважин Атлянского водозабора за период 2006-2012 г.г. (письмо ОАО «Миассводоканал» № 1983 от 19.08.2013 г.).

- Письмо МКУ «Управление здравоохранения» Миасского городского округа № 388/07/14 от 19.03.2013 г. «Об уровне заболеваемости населения».

- Акт проверки органом государственного контроля (надзора) Миасского отдела Управления Росреестра по Челябинской области № 85 от 11.06.2013 г.

- ГПЗУ № RU74308000-196 от 14.08.2012 г.

- ГПЗУ № RU 74308000-196 от 14.08.2012 г.

- ГПЗУ № RU 74308000-280 от 09.11.2012 г.

- Договор  безвозмезного  срочного  пользования  земельными  участками  №6752  от 29.12.2012	г.

- Постановление Администрации Миасского городского округа Челябинской области № 7031 от 30.11.2012 г.

- Кадастровый паспорт земельного участка №7400/10/12-397928 от 08.11.2012 г.

- Заключение Челябинскнедра № 2336 от 06.12.2012 г.

- Письмо Министерства культуры Челябинской области № 01-01-20/3055 от 20.08.2013 г.

- Письмо Управления по Челябинской области Россельхознадзора № 07-1991  от 20.08.2013	г.

- Отчет «Почвенно-растительные условия и животный мир межмуниципального полигона утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и обследование полигона на наличие (отсутствие) охраняемых биологических видов» (ООО «Ри-иФ», г. Миасс, 2013 г.).

- Дополнение к отчету «Почвенно-растительные условия и животный мир межмуниципального полигона утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и обследование полигона на наличие (отсутствие) охраняемых биологических видов» (ООО «Ри-иФ», г. Миасс, 2013 г.).

- Письмо ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области» № 1147-1-13 от 21.12.2011 г.

- Ксерокопия объявления в газете «Южноуральская панорама» за 25 декабря 2012 г.

- Письмо наблюдателя от общественности МГО Б. В. Мелехина от 11.09.2013 года.

- Гидрогеологическое заключение №4 ОАО «Челябинскгеосъемка».

- Письмо «Миасс Водоканал» № 1903 от 08.08.2013 г. «О размерах I, II, III  поясов ЗСО Атлянского месторождения подземных вод».

- Ситуационный план расположения водозабора и ЗСО «Атлянского месторождения подземных вод» (М: 1:25 000) представлен на стр. 34 раздела ПМООС.

- Письмо ЧОБУ «Миасское лесничество» № 630 от 12.11.2013 г. «Об отсутствии генетических резерватов лиственницы сибирской».

- Письмо Миасского городского отделения Общественной организации «Союз обществ охотников и рыболовов» Челябинской области № 17 от 15.05.2013 г.

- Санитарно-эпидемиологическое заключение  № 74.50.02.000.Т.000002.01.14 от 10.01.2014 г. «Проект расчетной санитарно-защитной зоны проектируемого Межмуниципального полигона утилизации (захоронения) ТБО г. Миасс».

- Письмо «Миасс Водоканал» № 2057 от 10.10.2014 г. «О возможности заключения договора по обезвреживанию свалочного фильтрата проектируемого полигона ТБО».

- Письмо МКУ «УЭП» № 502/10 от 15.11.2013 г. «Расчет ущерба лесным насаждениям».

- Ксерокопии объявлений в газетах «Южноуральская панорама» № 12 (3214) за 30.01.2014 г., «Миасский рабочий» № 105 (16855) за 04.09.2012 г., № 99 (17007) за 20.08.2013 г., № 120 (17028) за 17.10.2013 г., № 140 (17048) за 05.12.2013 г., «Глагол» №92 (2119) за 13.12.2013 г.,

- Письмо МКУ «УЭП» № 414/10 от 17.09.2013 г. «По материалам общественных обсуждений».

- Письмо МУ «Комитет по строительству» Миасского городского округа № 708/1.8 от 08.10.2014 г.

- Письмо Минприроды РФ № 12-29/2892 от 17.02.2014 г.

- Письмо Главного управления лесами Челябинской области № 4958 от 07.07.2014 г. «Об экспертном заключении по полигону ТБО».

- Письмо ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области» № 708-1-22 от 17.06.2014 г.

- Письмо ОАО «Тургоякское рудоуправление» №1-723 от 10.06.2014 «О предоставлении щебня и песка».

- Письмо ООО «Эко-Сервис» № 599 от 10.06.2014 г. «Об очагах тления отходов ТБО».

- Заключение общественной экспертизы по объекту «Межмуниципального полигона утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» г. Миасс, Челябинская область, выполненной областной общественной организацией «Челябинский Зеленый Крест», Челябинск. 05.07.2013.

- Письмо МКУ «УЭП» №540/10 от 13.12.2013 г.

- Письмо Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области № нечитаемый (исх. № 540/10 от 13.12.2013 г.).

- Задание на проектирование «Межмуниципальный полигон утилизации (захоронения) ТБО, утвержденное и.о. Главы Администрации Миасского городского округа и согласованное Министерством радиационной и экологической безопасности Челябинской области.

- Письмо ООО «Миасское геолого-строительное предприятие» № 81 от 05.08.2014 г. «Ответы на замечания №40, 53».

- Письмо «Миасс Водоканал» № 1046 от 16.06.2014 г.

- Характеристика объекта размещения отходов

Объектом размещения твердых бытовых отходов (далее по тексту ТБО)  в Миасском городском округе является Васильевская свалка. На свалке за время эксплуатации накоплено примерно 1,1 млн. тонн ТБО и в настоящее время объем  размещаемых отходов увеличивается ~ на 50 тыс. тонн в год. Ресурс Васильевской свалки  будет  полностью исчерпан до 2017 года (лист 2 ш. 8620.000.0000-ПЗ).

Проектной документацией предусмотрено строительство и рекультивация межмуниципального полигона ТБО и  рекультивация  Васильевской свалки.

Площадка строительства полигона ТБО расположена на административной территории Миасского городского округа (далее по тексту МГО), находится в 173, 179, 180 кварталах Миасского участкового лесничества. С севера проходит дорога Миасс-Сыростан. С севера-востока в 2 км находится ОАО «Тургоякское рудоуправление».

Расстояние до границы города Миасса составляет 1028,92 м, до жилой застройки г. Миасса – 3,0034 км (Заключение кадастрового инженера Серажитдиновой Е.В. № 56з от 12.СВ.2013 г., квалификационный аттестат № 74-11-258 от 16.05.2011 г.). В 1,3 км от проектируемого полигона размещаются садоводческие участки, в 1,4 км находится дом отдыха «Кошкуль», в 2,5 км - поселок Дачный.

При проведении рекогносцировочных работ было выявлено, что на месте ранее существующего населенного пункта «Васильевка» отсутствует жилая застройка, население на данной территории не проживает (письмо ООО «Миасское геолого-строительное предприятие» № 106 от 25.04.2013 г.).

На полигон ТБО планируется принимать  отходы из жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, уличный и садово-парковый смет, строительный мусор, промышленные отходы.

Морфологический состав отходов, поступающих на полигон:

- древесные отходы - 2,44 % от общего количества, то есть, 1,24 тыс. т/год;

- строительные отходы - 15,65% от общего количества отходов, то есть, 7,98 тыс. т/год;

- крупногабаритные отходы 6,71% от общего количества отходов, то есть, 3,42 тыс. тонн в год;

- отходы от промышленных предприятий и производств, которые допускается захоранивать совместно с бытовыми отходами - 20% - 10,2 тыс. т/год. Образующиеся отходы направляются на карты захоронения на проектируемом полигоне;

- пищевые отходы - 40,52% - 20,67 тыс. т/год. Часть  отходов направляется на карты захоронения ТБО, остальное в количестве 6,2 тыс. тонн в год направляется на площадку компостирования, расположенную на проектируемом полигоне;

- «отсев» - 9,9% - 5,94 тыс. т/год – отходы, остающиеся после проведения операции сортировки отходов МГО  и  23,79 тыс. т/год – отходы, остающиеся после проведения операции сортировки отходов в соседних муниципальных образованиях.

Промышленные отходы 1-3-го классов опасности, количество которых составляет 10-20% от общего количества отходов, то есть ориентировочно 9 тыс. т/год, будут направляться на проектируемый полигон для временного хранения и дальнейшей передачи на переработку специализированным организациям.

Дополнительной  функцией проектируемого полигона будет переработка следующих видов отходов  МГО: древесных отходов, строительных отходов, пищевых отходов.

На карты захоронения будет поступать 54,4 тыс. тонн отходов в год (58 тыс. м3/год). Срок службы проектируемого полигона – 25 лет.  Всего на полигоне ТБО будет захоронено 1,45 млн. м3.

Территория полигона ТБО делится на административно-хозяйственную зону и производственную зону.

В административно-хозяйственной зоне располагаются: административно-бытовой корпус; теплая стоянка для хранения 2 автобойлеров, 1 топливозаправщика, 2 самосвалов, 3 автопогрузчиков; модульная котельная, предназначенная для отопления и горячего водоснабжения объектов административно-хозяйственной зоны; комплектная трансформаторная подстанция; пожарные резервуары V=200 м3 (2 шт.); выгреб для сбора хозяйственно-бытовых стоков V=50 м3; накопительный резервуар (для поверхностных сточных вод); площадка для заправки техники с аварийным подземным резервуаром V=10 м3.

Производственная зона включает в себя: участок складирования ТБО; участок  переработки древесных отходов;  участок  переработки строительных отходов; участок компостирования пищевых отходов; участок временного хранения промышленных отходов; крытая площадка для внедорожной техники (3 бульдозера, 2 катка, 1 экскаватор); дизельная электростанция (резервная); пожарные резервуары V=55 м3 (4 шт.).

Водоснабжение осуществляется от существующего водовода Ø500 мм (ТУ Управления ЖКХ, энергетики и транспорта Миасского городского округа № 298 от 07.02.2012 г.). Проектом предусмотрено водоснабжение здания административно-бытового корпуса и здания котельной.

В проектируемом здании АБК предусмотрено устройство следующих систем водопровода:

- хозяйственно-питьевой водопровод (В1);

- водопровод горячей воды (Т3).

В проектируемом здании котельной – хозяйственно-питьевой водопровод предусмотрен для подачи холодной воды на хозяйственно-бытовые нужды персонала, в душевые и для подачи воды в котельную на нужды горячего водоснабжения и подпитку.

Наполнение системы отопления предусмотрено привозной  химически очищенной водой.

Расход  воды на хоз.бытовые нужды сотрудников  – 3,85 м3/сут . ( в том числе 1,99 м3/сут на горячее водоснабжение),  на нужды котельной – 0,5 м3/сут., на полив территории административно-хозяйственной зоны: усовершенствованных покрытий -  3,3 м3/сут, газонов -  9 м3/сут.

Пожаротушение административно-хозяйственной зоны осуществляется пожарной техникой. Забор воды из резервуаров предусмотрен через приемные колодцы. Для хранения противопожарного запаса воды предусмотрены два  резервуара емкостью по 200 м3.

Для обеспечения наружного пожаротушения полигона предусмотрено четыре резервуара объемом 110 м3 каждый.   Заполнение  резервуаров производится поливомоечными машинами.

Обслуживание полигона предусмотрено 47 пожарной частью (письмо ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области» № 1147-1-13 от 21.12.2011 г.).

Водоотведение. Для отвода стоков от зданий и с территории административно-хозяйственной зоны предусмотрено устройство автономных сетей бытовой и дождевой канализации. Для отвода стоков от здания АБК проектом предусмотрена самотечная сеть бытовой канализации. Отвод бытовых стоков осуществляется одним выпуском  Ø100 мм во внутриплощадочную сеть бытовой канализации Ø160 мм. В связи со значительным удалением объекта строительства от существующих централизованных сетей канализации принято устройство выгреба для сбора бытовых стоков. Рабочий объем выгреба - 50 м3  обеспечивает двухнедельное хранение объема сточных вод. Из выгреба стоки ассенизационной машиной вывозятся по мере накопления. Выгреб оборудован вытяжным коробом и люком с утепленной крышкой. Сигнал об аварийном уровне выведен на пульт дежурного.

Для сбора фильтрата предусмотрена дренажная система, состоящая из труб и слоя гальки (щебня), на который укладывается геотекстиль Secutex, препятствующий заиливанию дренажного слоя. Фильтрат собирается в дренажные трубы и стекает в накопительную емкость из стеклопластика Эковод (V=700 м3). Избыток фильтрата планируется вывозить на очистные сооружения г. Миасс по отдельному договору (письмо ОАО «Миассводоканал» № 2057 от 10.10.2014 г.).

Для сбора поверхностных стоков с территории административно-хозяйственной зоны запроектирована закрытая самотечная сеть  дождевой канализации с установкой дождеприемных колодцев с отстойной частью. Собранные дождевые и талые стоки поступают в полном объёме в накопительный резервуар дождевых вод (полезным объемом 310 м3) для отстаивания и последующего их использования на технологические нужды полигона. Отстойную воду откачивают вакуумной машиной из приемного колодца и направляют на увлажнение ТБО на карты складирования. Осадок удаляют ассенизационной машиной и вывозят на полигон.

Отвод дождевых и талых вод с территории полигона предусмотрен в две емкости: одна объемом 500 м3 – для сбора с территории, прилегающей к полигону ТБО, другая объемом 150 м3, разделенная на две секции – для сбора стоков от дороги и примыкающего к ней участка. Из резервуаров стоки вывозятся в существующие сети дождевой канализации г. Миасс. Осадок удаляется ассенизационной машиной и вывозятся на полигон. Установка емкостей для сбора поверхностного стока позволит предотвратить заболачивание территории.

С нагорной стороны рабочих карт предусмотрены нагорные канавы. Для избежания возникновения в канавах размывающих скоростей предусмотрено укрепление дна и стенок канав в зависимости от уклонов. При уклонах более 5% запроектированы перепады.

Транспортное обеспечение. Въезд на территорию полигона организован через контрольно-пропускной пункт, включающий в себя платформенные весы, автомобильный портальный радиационный монитор и шлагбаум.

Отходы на полигон доставляют мусоровозы. С целью исключения несанкционированного складирования отходов, содержащих радионуклиды, при поступлении на полигон все отходы проходят непрерывный радиационный контроль, для чего устанавливается стационарный радиационный пороговый сигнализатор, улавливающий повышенный уровень гамма-излучения. При превышении порога срабатывания прибора срабатывает звуковая и световая сигнализация. При поступлении на полигон крупногабаритных отходов производится ручной дозиметрический контроль. Далее в зависимости от типа отходов, мусоровозы направляются на разгрузку на соответствующий участок.

Режим работы полигона – двухсменный при 8-ми часовом рабочем дне, в выходные дни – 6 часовой рабочий день, 365 дней в году.

Численность персонала определяется штатным расписанием и составляет 27 чел./смену, 53 чел./сут.

Во время строительства полигона ТБО продолжается прием и захоронение отходов в течение срока строительства пускового комплекса – одного года.

По завершению срока эксплуатации полигона - 25лет, проектной документацией  предусмотрена его рекультивация.

Площадь территории в границах проектирования – 37,6488га, из них:

- площадь застройки – 0.3363 га;

- площадь покрытий – 2.2704 га.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны обоснован проектом санитарно-защитной зоны (инв. №312-27)  расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух.

Ширина СЗЗ проектируемого полигона ТБО составляет:

- в северном направлении – 525 м от границы территории полигона;

- в северо-восточном направлении – 500 м от границы территории полигона;

- в восточном направлении – 500 м от границы территории полигона;

- в юго-восточном направлении – 500 м от границы территории полигона;

- в южном направлении – 650 м от границы территории полигона;

- в юго-западном направлении – 500 м от границы территории полигона;

- в западном направлении – 500 м от границы территории полигона;

- в северо-западном направлении – 525 м от границы территории полигона.

Границы СЗЗ проектируемого объекта представлены на чертеже 8620.000.0000-ОВОС.

В границах санитарно-защитной зоны отсутствуют: жилая застройка, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективные и индивидуальных дачные и садово-огородные участки, а также другие территории с нормируемыми показателями качества среды обитания.

Проект расчетной СЗЗ полигона ТБО в установленном законом порядке согласован с органами Роспотребнадзора (санитарно-эпидемиологическое заключение  № 74.50.02.000.Т.000002.01.14 от 10.01.2014 г. на «Проект расчетной санитарно-защитной зоны Межмуниципального полигона утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов г. Миасс Челябинской области»).

# Варианты размещения полигона ТБО

В соответствии с заданием на проектирование, для выбора места размещения полигона ТБО рассматривались три альтернативных  участка.

Участок № 1 площадью 32 га, расположен на административной территории Миасского городского округа, находится в 173, 179, 180   кварталах городского лесничества МГО, с запада в 3 км от поселка Дачный. С севера проходит дорога Миасс-Сыростан. С севера-востока в 2 км находится ОАО «Тургоякское рудоуправление». Участок располагается на вулканогенных, достаточно прочных слаботрещиноватых породах, перекрытых слоем слабоводопроницаемых глинистых отложений ( толщиной 5,0-8,0 м) в низах  с обломками скальных пород.   Уровень подземных грунтовых вод располагается на довольно значительных глубинах 19,2-23,5 м.

Участок № 2 площадью 30 га, расположенный на землях поселений в Мелентьевском логу в районе смежных посёлков Смородинка и Ленинск, 10 км юго-западнее г. Миасса. Участок находится на расстоянии от п. Ленинск в 4,5 км, от п. Осьмушка в 3 км, от п. Смородинка в 4 км, от автодороги Миасс-Ленинск –0,5км. Участок располагается на Иремельском серпентинитовом массиве, в зоне Главного Уральского Разлома, в районе со сложным геологическим строением и тектоническими проявлениями. На массиве практически отсутствуют покровные отложения (глины, суглинки), скальные породы сильновыветрелые, сильнотрещиноватые и являются сильноводопроницаемыми. Локализация грунтовых вод происходит преимущественно в верхней трещиноватой части поверхности массива, в зоне выветривания от 0 до 3,5 м. В паводковый и дождливый периоды из-за сезонного повышения уровня грунтовых вод не исключена возможность выхода грунтовых вод на поверхность. Кроме того, достаточно близко от данного участка к юго-западу находится основной источник питьевого водоснабжения г. Миасса – Иремельское водохранилище и Иремельский водовод.

Участок № 3 площадью 70 га, расположенный на землях Гослесфонда (1,3 км севернее автодороги Миасс-Златоуст (22-й километр автодороги), 0,7 км, южнее территории Химзавода. Участок расположен на площади Сыростанского гранитного массива в зоне Главного Уральского Разлома в районе со сложным геологическим строением и тектоническими проявлениями. Перекрывающие слабоводопроницаемые отложения (глины, суглинки) отсутствуют на большей площади массива. Верхняя часть гранитного массива до глубины 8-10 м интенсивно трещиноватая, представлена сильноводопроницаемым щебенистым грунтом и насыщена поверхностными грунтовыми водами (от 3,0 м и ниже). В весенний и дождливый периоды из-за сезонного повышения уровень грунтовых вод может быть выше.

К северо-востоку от   участка №3 на расстоянии около 4,0 км находится оз. Тургояк – природный памятник Урала с многочисленными санаторно-курортными учреждениями и базами отдыха, а к северо-северо-западу Национальный  парк Таганай.

На  территории, прилегающей к участку №3, существует захоронение отходов 1-го класса опасности. Согласно материалам проектной документации (лист 1 раздела ПЗУ) участок находится в зоне опасного химического заражения.

Согласно Заключению Управления по недропользованию по Челябинской области (исх. №1792 от 20.08.2013 г.) на рассматриваемой территории находится Урдасовский водозабор подземных питьевых вод.

В соответствии с результатами инженерных изысканий, выполненных ООО «Миасское геолого-строительное предприятие», для размещения полигона ТБО был выбран участок №1.

Достоинством выбранного варианта будет  являться относительно  простое решение следующих вопросов:

- рекультивация и поддержание  Васильевской свалки в безопасном состоянии;

- поддержание в работоспособном состоянии защитного экрана.

В ходе рекультивации существующей свалки будет организован отвод атмосферных осадков с тела свалки, что позволит  уменьшить образование фильтрата.

Проектные решения позволяют  уменьшить вероятность возникновение возгорания ТБО,  Именно эта аварийная ситуация является наиболее важным фактором загрязнения атмосферного воздуха. В разделе ОВОС выполнена оценка воздействия на атмосферный воздух при возгорании ТБО.

Также дополнительным фактором в пользу размещения полигона ТБО на  участке №1 является нахождение на прилегающей территории мусороперерабатывающего завода, который удачно впишется в единую технологическую цепочку проектируемого полигона ТБО.  Действующая автодорога Миасс-Сыростан и имеющиеся сравнительно рядом инженерные коммуникации, ведущие к соседним производственным сооружениям, также являются определенным положительным дополнением к данному  варианту.

Таким образом, по мнению изыскательской и проектной организаций, наиболее перспективным как с точки зрения соответствия нормативным требованиям, так и с точки зрения решения проблем с Васильевской свалкой является участок № 1.

В то же время, размещение полигона ТБО на земельном участке №1 имеет ряд недостатков:

- имеются места выхода на поверхность трещиноватых пород;

- имеются места выклинивания водоносных горизонтов (родников);

- возражения жителей Миасского городского округа по вопросу выбора земельного участка для размещения полигона.

Кроме того, слабоводопроницаемые породы при строительстве рабочих карт полигона ТБО будут полностью сняты, поэтому их наличие не является аргументом при выборе площадки строительства полигона ТБО.

Учитывая низкую эффективность работы с общественностью, нарушение требований п. 3.1 СП 2.1.7.1038-01, отсутствие в представленных на экспертизу материалах результатов работ по картированию скальных грунтов и их зон дезинтеграции на участке проектирования, решение о размещении полигона ТБО на земельном участке №1 не является однозначным.

#### Состояние окружающей среды в районе размещения объекта, здоровье населения

Полигон ТБО  расположен  на административной территории  МГО, который по климатическим условиям относится ко второй климатической зоне. Климат континентальный, с продолжительной холодной зимой, теплым летом и короткими переходными сезонами. Господствующим в течение года является континентальный воздух умеренных широт. Фоновые концентрации загрязняющих веществ согласно письму ФГБУ «ЧЦГМС» 14-862 от 22.07.2014 г.  составляют:

- диоксида азота – 0,066 мг/м3;

- оксид азота – 0,039 мг/м3;

- оксида углерода – 2,5 мг/м3;

- диоксида серы – 0,012 мг/м3.

Климатические характеристики приведены в письме ФГБУ «ЧЦГМС» № 1085-03 от 10.09.2012 г.

Согласно инженерно-геологическим изысканиям (Технический отчет шифр: 360-2011-ИИ.  Книга 3), геолого-литологический разрез административно-хозяйственной зоны и в районе размещения магистрального водопровода представлен следующими грунтами:

- поверхностный плодородный слой мощностью 0,2 м;

- суглинок желтого, желто-коричневого цвета, структурный с дресвой до 10%, полутвердый, слабонабухающий, непросадочный, слабопучинистый, неводопроницаемый, мощностью 0,8 – 1,2 м;

- суглинок желтого, желто-коричневого цвета, структурный с дресвой до 40% (базальт, известняк) тугопластичный, ненабухающий, непросадочный, среднепучинистый, неводопроницаемый, мощностью 1,2 – 5,8 м;

- щебенистый грунт с суглинистым заполнителем, мощностью 4,0 – 6,0 м.

Грунтовые воды на территории проектируемой административно-хозяйственной зоны и в районе строительства магистрального водопровода отсутствуют.

В соответствии с «Техническим отчетом по результатам инженерных изысканий на объекте: Межмуниципальный полигон утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» (ООО «Миасское геолого-строительное предприятие», г. Миасс, 2011 г.) в геологическом строении участка принимают участие породы преимущественно вулканогенного происхождения, представленные порфиритами, их туфами, туфопесчаниками, зеленокаменными образованиями, занимающие около 80% всей площади участка. Среди зеленокаменных образований (порфиритов), отмечается линзовидный блок известняков.

Достоверных сведений о наличии и мощности скальных грунтов (известняков) на участке проектирования нет. Ориентировочная оценка %-ной составляющей известняка по отношению к:

- площади существующей свалки – 6,5%;

- площади проектируемого полигона – 1,0%.

Цифры, приведённые по процентному отношению скальных выходов к остальной территории вызывают у эксперта недоумение ибо специальных работ по картированию скальных грунтов и их зон дезинтеграции (обломочных грунтов - дресва, щебень, песок) насколько известно не проводилось. Данное обстоятельство ставит под сомнение эффективность работы отводных канав, так как они располагаются в периферийных частях полигона, где повышается вероятность встречи канавами грунтов с высокими коэффициентами фильтрации (водопроницаемых), т.е. инфильтрация поверхностных вод в нижележащие горизонты через дно канав однозначна.

Палеозойские коренные породы практически повсеместно перекрыты чехлом рыхлых отложений, в основном, делювиальными суглинками с обломками коренных пород, а в долинах рек - аллювиально-песчано-глинистыми отложениями с галечником и валунами. Мощность покровных отложений 1-5 м, увеличиваясь в зонах тектонических нарушений до 20 м.

Согласно инженерно-геологическим изысканиям (Технический отчет по результатам комплексных инженерных изысканий, Книга 3), геолого-литологический разрез под карты полигона ТБО представлен следующими грунтами:

- почва - поверхностный плодородный слой с растительным покровом, с корнями растений и деревьев, мощность слоя  до  0,4  м;

- насыпной и техногенный (перемещенный) грунт – механическая смесь щебенистого, дресвяного, суглинистого грунта коричневого цвета, мощность слоя 1,0 м – 3,5;

- суглинок заторфованный -  черного, черно – бурого, серо-черного цвета, от туго - до мягкопластичной консистенции, с маломощными  хаотично расположенными прослойками   торфа среднеразложившегося, неводопроницаемый, мощность слоя 3,5 м;

- суглинок гравелистый делювиальный полутвердой консистенции, коричневого, желто - коричневого цвета, легкий  песчанистый,  с   гравием 27% и редкой галькой, неводопроницаемый, мощность слоя от  2,2 м до  4,8 м;

- суглинок гравелистый аллювиально-делювиальный тугопластичной  консистенции, желто- серого, серо-зеленого цвета, влажный, тяжелый песчанистый,  с редкой галькой, гравием до 40 %, с хаотично  расположенными в толще маломощными прослойками  песка разнозернистого, неводопроницаемый, мощность слоя от 1,0 м – 1,6 м;

- суглинок элювиальный полутвердой  консистенции, желтовато-серого, желтого, желто - коричневого  цвета,  тяжелый песчанистый, структурный, с  охристыми пятнами ожелезнения,  с дресвой   до  5 %, неводопроницаемый, мощность слоя 0,8 – 7,8 м;

- суглинок элювиальный дресвяный тугопастичной  консистенции, желтовато-серого, желтого, желто - коричневого  цвета, тяжелый песчанистый, структурный, с  охристыми пятнами ожелезнения,  с дресвой и щебнем коренных пород (базальт, известняк)  до  40 %, неводопроницаемый и слабоводопроницаемый, мощность  слоя  0,3 - 4,0 м;

- щебенисто-дресвяный грунт с суглинистым полутвердым заполнителем 32%, желтовато-серого, темно - серого цвета, средней степени водонасыщения,  с останцами скальных коренных пород, обломки представлены  базальтом, известняком пониженной прочности, водопроницаемый, мощность слоя 0,2 -  4,5 м;

- базальт пониженной и средней прочности – серого, темно - серого цвета, среднезернистой структуры, массивной текстуры, слаботрещиноватый, слабовыветрелый, неразмягчаемый в воде, на нижних горизонтах разреза (ниже 30 м) – плотный, невыветрелый, нетрещиноватый, мощность слоя   от первых сантиметров до  8,0  м;

- известняк пониженной и средней прочности – светло - серого, серого цвета, мелкокристаллической структуры, массивной текстуры, доломитизированный, слаботрещиноватый, слабовыветрелый, неразмягчаемый в воде, мощность слоя  от первых сантиметров до 3,5  м.

В орографическом отношении участок проектирования и строительства межмуниципального полигона утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов  относится к  горной части восточного склона Южного Урала, характеризующейся переходом от высокогорной части Уральского хребта с отметками 873 – 843 м (г. Уральская сопка, г. Александровская сопка) через среднегорный холмистый рельеф центральной зоны с отметками вершин от 760 м до 500 м.

Гидрографическая сеть изучаемого района представлена основной водной артерией р. Миасс и её левым притоком - р. Атлян. Река Атлян  протекает на расстоянии 0,98 км к западу от участка полигона ТБО, течет в северо-восточном направлении, впадает в р. Миасс - Поликарповское водохранилище (письмо отдела водных ресурсов по Челябинской области № 160 от 19.02.2013 г.).

Река Березовка расположена на расстоянии 3,6 км от границ участка проектирования.

Участок проектирования полигона ТБО расположен за пределами водоохранных зон поверхностных водных объектов Миасского городского округа.

В соответствии с «Техническим отчетом по результатам инженерных изысканий на объекте: Межмуниципальный полигон утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» (ООО «Миасское геолого-строительное предприятие», г. Миасс, 2011 г.), а также Гидрогелогическим заключением №4 ОАО «Челябинскгеосъемка» (исх.№565 от 05.09.2013 г.) в гидрогеологическом отношении район участка №1 представляет собой почти замкнутую котловину с водосборной  площадью 11 км2  в пределах ограниченной по площади межгорной долины с абсолютными отметками 350-360 м на возвышенностях и  330-340 м в пониженных  участках.

Постоянных поверхностных водотоков (рек, ручьев) в рассматриваемой котловине нет, за исключением одиночных родников, один из которых вскрывается в межгорной ложбине в западной части площадки проектируемого полигона.  Утверждение ООО «Эко-Сервис» о том, что родник  находится в пересохшем состоянии (по результатам обследования в 2010-2011году),  - является весьма спорным, т.к. такие умозаключения о режиме водных объектах делаются только на основании многолетних наблюдений (мониторинга), т.к. водность имеет тенденцию к периодичности. Подтверждением этому является появление осенью 2014 года, воды (в результате превышения норм атмосферных осадков и, соответственно, повышения уровней подземных вод)  в роднике, расположенном с западной стороны от полигона и развитие на территории южного фланга свалки процесса подтопления за счет подпора поверхностных вод массами отходов. Данное обстоятельство (повышение водности и, соответственно, уровней подземных вод) может привести к вскрытию и остальных, ныне бездействующих родников,  потенциальные направления разгрузки и объёмы  которых  на настоящий момент не установлены. На периодичное возникновение процесса подтопления на территории полигона указывает и наличие болотной растительности (а в некоторых местах и кочкарника - заболачивание) в пониженных участках.

По условиям формирования и циркуляции на исследуемой площади получили развитие подземные воды следующих водоносных горизонтов:

- Поровые воды рыхлых покровных четвертичных отложений.

- Подземные воды трещинного типа коренных зеленокаменных пород (базальтов, туфов, диабазов).

Первый водоносный горизонт четвертичных отложений (Q) приурочен к межгорным впадинам и долинам и, благодаря ограниченной мощности рыхлых отложенный, имеет подчиненное значение. На изученной площади данный водоносный горизонт распространен незначительно и отмечен лишь в районе скважины №5г в западной части площадки изысканий в межгорной ложбине.

В нижней части долины в составе отложений преобладают суглинистые грунты, которые являются первым от поверхности относительным водоупором и, как следствие, отдельные понижения площади проектируемого полигона ТБО заняты болотистыми участками с характерными для таких мест заторфованными отложениями.

Наиболее широкое распространение на исследуемой площади имеют трещинные подземные воды второго водоносного горизонта, приуроченного к скальным трещиноватым породам палеозойского возраста (базальтам, порфиритам, диабазам) и небольшим блокам известняков.

Данный водоносный горизонт имеет  повсеместное на участке изучения распространение.  Отложения горизонта имеют  пройденную мощность  до 20,0 м.

Водоносный горизонт имеет распространение на площади изучения на глубинах 29,0 -40,0 м. Сверху зона трещиноватых водонасыщенных скальных пород перекрыта трещиноватыми породами, в которых трещинные воды отсутствуют.

Глубина залегания статического уровня подземных вод трещинного типа в зависимости от рельефа местности изменяется от 29м в пониженных местах до 50 м и 60 м на водоразделах. В целом устанавливается слабо. Подземные воды данного типа безнапорные. Питание трещинных вод происходит исключительно за счет атмосферных осадков, разгрузка - в расположенные гипсометрически ниже водоносные горизонты.

С целью изучения инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки проектируемого полигона ТБО (Васильевский участок)  ООО «МГСП», кроме инженерно-геологических изысканий, проведены специальные гидрогеологические работы, состоящие из бурения 6-ти гидрогеологических скважин (№1г-6г) по двум профилям продольный Ι-Ι и поперечный ΙΙ-ΙΙ, опытных откачек из указанных скважин, наблюдений за уровнем воды в скважинах и проведения лабораторных исследований для  гидрохимической характеристики подземных вод. Опытно-фильтрационные работы с целью определения коэффициентов фильтрации пород слагающих участок проводились как методом откачек из скальных грунтов, так и методом наливов в глинистых грунтах зоны аэрации.

Фильтрующие свойства  грунтов для расчетов оснований проектируемых сооружений (в активной зоне) приводятся по лабораторным, табличным данным, а также подтверждаются опытно-фильтрационными работами (наливами). Грунты, согласно ГОСТ 25100-95 (таблица Б.6), относятся по результатам исследований  к неводопроницаемым и слабоводопроницаемым.

С северной стороны от проектируемого полигона находится источник подземного водоснабжения -Атлянское месторождение подземных вод. Для уточнения запасов подземных вод и установления границ зон санитарной охраны Атлянского месторождения подземных вод ЮЖУРАЛГИПРОВОДХОЗ разработан проект  (документы, подтверждающие согласование проекта не представлены). Территория проектируемого полигона находится за пределами ЗСО Атлянского месторождения подземных вод (по данным нового проекта).

ОАО «Миассводоканал» ведет мониторинг качества питьевой воды Атлянского месторождения подземных вод. Представлен мониторинг качества подземных вод за период 2008-2013 г.г., в виде:

- результатов контроля качества воды отдельных скважин №№ 5351/1-5356/6 (паводок, сезон);

- результатов исследования воды насосной Атлянской поймы (полный анализ);

- результатов исследования качества воды Атлянского водозабора (сводный анализ);

- результатов исследования качества питьевой воды перед поступлением в сеть.

Дополнительные сведения представлены в виде таблицы мониторинга скважин Атлянского водозабора за период 2006-2012 г.г. (письмо ОАО «Миассводоканал» № 1983 от 19.08.2013 г.).

Анализ результатов мониторинга за период 2006-2012 г.г. показывает, что качество воды Атлянского водозабора соответствует требованиям санитарных норм. Ухудшение качества воды за указанный период не прослеживается.

От источника питьевого водоснабжения города (Атлянская пойма) северо-восточнее на расстоянии 154 м от границы участка проектирования и 365 м от границы существующей свалки проходит водовод. Охранная зона Атлянского водовода на данном участке составляет 50 м. Территория проектируемого полигона и существующей свалки расположены за границей охранной зоны водовода.

Представлены материалы обследования почвы в районе размещения Васильевской свалки на наличие тяжелых металлов (протокол результатов количественного химического анализа проб почвы № 26 от 05.07.2012 г. (филиал ФБУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО» по Челябинской области, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511721 от 10.10.2011 г.)). Содержание цинка, хрома, мышьяка в контрольной пробе почвы выше фонового. Содержание мышьяка превышает ПДК.

| Определяемая характеристика | Единица измерения | Результат количественного химического анализа, Х±∆ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | №58 (фон) | №59 (полигон) |
| Водородный показатель | ед.рН | 8,45±0,1 | 8,27±0,1 |
| Мышьяк | мг/кг | 15,8±7,9 | 64,0±32,0 |
| Хром | мг/кг | 57,5±11,5 | 103,0±20,6 |
| Медь | мг/кг | 61,2±12,2 | 46,5±9,3 |
| Цинк | мг/кг | 49,5±9,9 | 52,1±10,4 |
| Нитрат-ион | мг/кг | менее 5 | менее 5 |

Проба почвы №1719 не соответствует требованиям ГН 2.1.7.2041-06 «ПДК химических веществ в почве» по показателю бенз(а)пирен (протокол №1719 КГ от 23.12.2011 г.).

Проведено обследование воды наблюдательных скважин в районе размещения Васильевской свалки (протокол результатов количественного химического анализа проб воды № 116 от 05.07.2012 г. (филиал ФБУ «ЦЛАТИ по Уральскому ФО» по Челябинской области, аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.511721 от 10.10.2011 г.). Содержание сульфат-иона, кальция, марганца, цинка, ртути, мышьяка в контрольной пробе почвы выше фонового.

| Определяемая характеристика | Единица измерения | Результат количественного химического анализа, Х±∆ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | №324 (наблюдательная скважина, фон) | №325 (наблюдательная скважина, ниже полигона) |
| Водородный показатель | ед.рН | 7,7±0,2 | 7,5±0,2 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 69±10 | 269±40 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | - | 194±17 |
| Аммоний-ион | мг/дм3 | - | менее 0,05 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | менее 0,02 | менее 0,02 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 84±13 | менее 0,1 |
| Жесткость | °Ж | - | 16,6±1,5 |
| Кальций | мг/дм3 | 99±11 | 184±20 |
| Хром общий* | мг/дм3 | менее 0,01 | менее 0,01 |
| Хром (IV) | мг/дм3 | менее 0,01 | менее 0,01 |
| Железо | мг/дм3 | - | 0,08±0,02 |
| Цианид-ион | мг/дм3 | менее 0,005 | менее 0,005 |
| Марганец | мг/дм3 | - | 2,95±0,53 |
| Медь | мг/дм3 | менее 0,001 | менее 0,001 |
| Цинк | мг/дм3 | менее 0,005 | 0,010±0,004 |
| Кремний | мг/дм3 | - | менее 0,05 |
| Ртуть | мг/дм3 | менее 0,002 | 0,0097±0,0015 |
| Мышьяк | мг/дм3 | менее 0,01 | 0,0224±0,0094 |

Участок проектирования расположен в ОГУ «Миасское лесничество», Миасское участковое лесничество: квартал 173 (выдел 16), квартал 179 (выделы 15, 16, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31), квартал 180 (выделы 3, 4, 9, 10, 11).

В 2013 г. ООО «Региональной инженерно-изыскательской фирмой» г. Миасс было выполнено обследование почвенно-растительных условий и животного мира межмуниципального полигона утилизации ТБО и обследование полигона на наличие охраняемых биологических видов ответственный исполнитель к.б.н. Лагунов А.В.), согласно которому в геоботаническом отношении территория проектируемого полигона относится к лесной зоне, к подзоне сосново-березовых лесов восточного макросклона Южного Урала, занимающих предгорья. Участок расположен практически на границе двух ботанико-географических районов – Вишневогорско-Ильменского и Кундравинско-Учалинского.

На территории отмечены следы пребывания косули сибирской, зайца-беляка, в одном месте встречена тропа барсука. По опросным данным в зимний период несколько лис постоянно держатся вблизи свалки, периодически посещая ее, кроме того, имеются сведения о наличии на данной территории енотовидной собаки.

Участок проектирования расположен на территории Мелентьевского егерского участка №5. По многолетним наблюдениям егерской службы на участке проектирования путей миграции охотничьих ресурсов, наличие редких, исчезающих видов животных и растений, внесенных в красную книгу, не наблюдалось (письмо Миасского городского отделения Общественной организации «Союз обществ охотников и рыболовов» Челябинской области № 17 от 15.05.2013 г.).

В древесно-кустарниковой растительности отмечаются зяблик, пестрый дятел, буроголовая гаичка, певчий дрозд, серая и садовая славки и обыкновенная овсянка. Класс рептилии представлен таким видом, как живородящая ящерица, а класс амфибии-остромордой лягушкой.  Среди насекомых регулярно регистрируются жуки жужелицы, мертвоеды, стафилины, долгоносики, листоеды, усачи, коровки и щелкуны. Кроме того,  встречаются шмели, цветочные мухи, чешуекрылые, стрекозы, слепни и кровососущие комары.

Представители пресмыкающихся в период обследования не встречены, по опросным данным по периметру свалки обычна живородящая ящерица. Из земноводных во влажных биотопах зафиксирована остромордая лягушка.

В лесных биотопах ведущее место среди насекомых занимают обитатели подстилочного и почвенного ярусов (жуки жужелицы, мертвоеды, стафилины). В травостое мезофильных и остепненных лугоподобных биотопах преобладают представители двух семейств жуков: долгоносики, и листоеды. Также обычны усачи, коровки, щелкуны. На цветущих растениях зарегистрированы важнейшие опылители – шмели, цветочные мухи, а также в массе встречаются разнообразные чешуекрылые (преимущественно булавоусые). На полянах часто можно встретить стрекоз. Слепни и кровососущие комары составляют здесь неотъемлемый летний аспект ландшафта.

На рассматриваемой территории не выявлено охраняемых видов грибов и растений, охраняемые животные представлены 4 видами насекомых, относящихся к неугрожаемым категориям редкости. Для 3 видов (сенница лесная, шмель полевой, шмель моховой) специальных защитных мер при расширении полигона ТБО на требуется (высокие способности к миграции), а для рыжих лесных муравьев рекомендовано переселение в соседние биотопы со сходными лесорастительными условиями [отчет ООО «Ри-иФ» «Почвенно-растительные условия и животный мир Межмуниципального полигона утилизации (захоронения) ТБО и обследование полигона на наличие (отсутствие) охраняемых биологических видов», отв. исп.: к.б.н., заслуженный эколог РФ А.В. Лагунов. Миасс, 2013 г., дополнение к отчету].

На расстоянии 18-20 км от участка проектирования полигона находятся Хамитовские болота. Хамитовские болота внесены в список предполагаемых особо охраняемых природных территорий Челябинской области (до 2020 года). В районе Хамитовских болот было обнаружено более 350 видов растений, из которых 7 видов занесены в Красную книгу РФ и 18 видов - в Красную книгу Челябинской области. А также 16 видов животных, занесенных в Красную книгу Челябинской области. Участок проектирования полигона расположен за границами проектируемой ООПТ «Хамитовские болота».

На  расстоянии 0,98 км от участка проектирования протекает река Атлян, имеющая статус памятника природы (решение Исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов от 23.12.1985 г. № 553). Ихтиофауна реки представлена следующими видами: плотва, окунь, щука,  чебак и др.

Уровень онкологических, аллергологических заболеваний населения поселков Дачный, Первомайский, Известковый, а также показатель детской смертности и врожденных уродств за последние десять лет не превышает среднестатистических показателей, как по территории обслуживания МБУЗ «Городская больница №2», так и в целом по Миасскому городскому округу (письмо МКУ «Управление здравоохранения» Миасского городского округа № 388/07/14 от 19.03.2013 г.).

- Технологические решения по рекультивации и оценка их соответствия нормативным документам

Технология захоронения отходов

Схема захоронения ТБО – высотная, на рабочие карты.

Основными технологическими операциями при приемке твердых бытовых отходов на полигон являются: прием ТБО из мусоровозов, складирование ТБО на рабочую карту, уплотнение ТБО, изоляция ТБО.

Схемой обращения с ТБО предусматривается:

- предварительная сортировка в местах образования;

- передача образующегося вторичного сырья на переработку;

- захоронение «отсева» от переработки   на  полигоне ТБО.

На карты захоронения поступают следующие виды отходов:

- промышленные отходы (10,2 тыс. т/год);

- отсев (5,94 + 23,76 = 29,7 тыс. т/год);

- пищевые отходы (14,46 тыс. т/год).

Всего на карты захоронения будет поступать 54,4 тыс. тонн отходов в год (58 тыс. м3/год). Срок службы проектируемого полигона – 25 лет.  За это время на полигоне будет захоронено 1,45 млн. м3.

Мусор на полигон доставляют мусоровозы. Для проезда мусоровозов к разгрузочной площадке по уплотненным и изолированным ТБО прокладываются технологические дороги. Материалом для устройства покрытия временных дорог служат железобетонные плиты.

С целью исключения несанкционированного складирования отходов, содержащих радионуклиды, при поступлении на полигон отходы проходят непрерывный радиационный контроль.

В случае обнаружения ТБО, загрязненных радионуклидами, персонал полигона должен немедленно сообщить вышестоящему руководству, а машину, содержащую загрязненные ТБО, задержать на территории полигона. Дальнейшие работы по замерам радиоактивности и принятию мер радиационной безопасности должны проводиться специализированным подразделением службы ГО и ЧС Миасского городского округа.

Прибывающие на полигон мусоровозы разгружаются на площадке у рабочей карты. Площадка разгрузки мусоровозов разбивается на два участка. На одном участке разгружаются мусоровозы, на другом выгруженные отходы перемещаются бульдозером на рабочую карту.

Разгрузка мусоровозов перед рабочей картой должна осуществляться на слое ТБО, со времени укладки и изоляции которого прошло более 3 месяцев (по мере заполнения карт фронт работ отступает от ТБО, уложенных в предыдущие сутки).

При достижении слоя отходов толщиной 0,5 м производится их уплотнение тяжелым бульдозером типа Caterpilar D6H.

Уплотнение происходит за счет 4-х кратного прохода бульдозера по одному месту, при этом плотность уплотненных отходов составляет до 1,2 т/м3. За счет нескольких уплотненных слоев создается вал с пологим откосом высотой 2 м над уровнем площадки разгрузки мусоровозов. Вал следующей рабочей карты «надвигают» к предыдущему (складированием по методу «надвиг»).

Уплотненный слой ТБО высотой 2 м изолируется слоем грунта 0,25 м, вынутым при разработке основания или привозным грунтом. В зимний период в качестве изолирующего материала разрешается использовать строительные отходы (битый кирпич, известь, мел, гипс, штукатурку, стеклобой, бетон, керамическую плитку и др.).

Доставка изолирующего грунта на рабочую карту производится одним из бульдозеров. Грунт складируется в кавальер, размещающийся по внешним границам очередей.

Для задержания легких фракций отходов как можно ближе к месту разгрузки перпендикулярно направлению господствующих ветров устанавливаются переносные сетчатые ограждения высотой 4 м. Рама щитов выполняется из легких металлических профилей, обтягивается сеткой с размерами ячеек 40-50 мм. Ширина щитов принимается 1,76 м. Проектом предлагается огораживать данными щитами рабочую карту с трех сторон и участок разгрузки с двух сторон. Длина каждого из участков ограждения – 17 м.

При выезде с территории участка захоронения ТБО проектом предусмотрена установка контрольно-дезинфицирующей ванны для обмыва колес мусоровозов.

Для осуществления взвешивания мусоровозов, на территории хозяйственной зоны при въезде на полигон и выезде с полигона, проектом предусматривается размещение автомобильных весов.

Участок обращения с древесными отходами. Древесные отходы направляются на участок обращения с древесными отходами, где осуществляются следующие технологические операции:

- фракционирование бензопилами;

- измельчение;

- накопление щепы с целью дальнейшего использования в качестве топлива в котельной в зимний период.

Основным технологическим оборудованием на данном участке является прицепная рубительная машина дискового типа Morbark M8D. Привозимые древесные отходы высыпаются самосвалом на площадку, вручную загружаются в рубильную машину. Щепа через разгрузочный раструб направляется на площадку. В зимний период щепа фронтальным погрузчиком доставляется в бункер приема щепы, предусмотренный рядом с котельной. Для хранения щепы в летний период, на участке обращения с древесными отходами предусмотрен навес для расходных материалов.

Участок компостирования. Основными технологическими операциями на участке компостирования будут являться:

- привоз и разгрузка органических отходов;

- формирование штабеля;

- просеивание готового компоста;

- формирование партии и передача на дальнейшую реализацию.

Проектом принят метод компостирования в штабелях, без предварительной обработки отходов. При использовании этого метода обезвреживание достигается через 6-10 мес.

Привозимые на поля компостирования отходы формируют в штабеля в виде трапеций с шириной оснований 4 и 3 м, высотой до 2,5 м и длиной 10-25 м. Штабеля располагают параллельными рядами на расстоянии 3 м друг от друга.

Для предотвращения потерь тепла и обеспечения условий протекания биотермических процессов в поверхностных слоях смеси бурты укрываются готовым компостом толщиной 5...20 см в летний период и 30-.40 см - в зимний. Для устранения запаха и предотвращения размножения мух поверхность штабелей покрывают слоем земли толщиной 15-20 см. Нижний слой компостной массы отстоит от уровня грунтовых вод не менее чем на 1 м.

При компостировании органических отходов происходит биотермическое обеззараживание, компост нагревается до 600С, что убивает яйца и личинки мух и гельминтов, а также болезнетворные неспоровые микроорганизмы.

Компост из твердых бытовых отходов применяется в качестве органического удобрения. Показателями его безопасности являются: влажность не выше 50—55%; отношение C: N — 20—25, pH - не менее 6,5-7,0; содержание органического вещества, азота, фосфора и калия — не менее 20%, 1%, 0,6%, 0,5% соответственно, коли-титр - 0,01-0,1 г. Посторонние включения размером не более 20 мм, в получаемом компосте не выше 5%.

Площадка под компостирование размещается на сухом возвышенном месте с бетонным основанием. Размеры площадки компостирования составляют 0,6 га (141× 48 м). На площадку компостирования поступают пищевые отходы, в количестве до 9,5 тыс. м3/год (6,2 тыс. тонн/год).

Емкость штабеля при сторонах 4 на 3 м при высоте 2,8 м и длине 20 м – 200 м3. Количество штабелей, размещаемых на площадке компостирования, – 48 штук. Между штабелями оставлены технологические проезды шириной 4 и 6 м.

Формирование штабеля осуществляется при помощи машины уборочно-погрузочной МУП-750.

Для просеивания и очистки от неорганических твердых частиц получаемого компоста используется передвижной барабанный грохот типа «ABONO 720».

Участок обращения со строительными отходами. Основными операциями на участке переработки строительных отходов являются:

- фрагментация крупногабаритных строительных отходов;

- измельчение строительных отходов.

В составе участка обращения со строительными отходами предусмотрены:

- площадка для хранения крупногабаритных строительных отходов;

- площадка для хранения мелких отходов;

- площадка для хранения щебня;

- операторская.

Для измельчения строительных отходов предусмотрен дробильный комплекс. Строительные отходы самосвалом сгружаются на площадку для хранения крупногабаритных строительных отходов. С помощью гидроножниц или гидромолота, установленных на экскаваторе, осуществляется фрагментация крупногабаритных отходов. Фрагментированные отходы экскаватором засыпаются в бункер, откуда ленточным питателем направляются в дробилку. Щебень размером 20-40 мм из дробилки ленточным конвейером ссыпается на площадку для хранения щебня.

Щебень в дальнейшем используется в качестве изолирующего слоя при складировании ТБО.

Участок временного хранения промышленных отходов.  Участок временного хранения промышленных отходов представляет собой закрытое со всех сторон сооружение из легковозводимых металлических конструкций (профнастила), неотапливаемой. По периметру сооружения в верхней зоне предусмотрены проемы для проветривания. Основание выполнено из асфальтобетона. В уровне пола секции для отработанного масла предусмотрен ограничитель в виде уголка 250×160×12.

Для исключения загрязнения поверхностного стока проектом предусмотрен навес.

Основными технологическими операциями на участке временного хранения промышленных отходов будут являться:

- приемка и разгрузка промышленных отходов;

- размещение по секциям для каждой группы отходов;

- передача специализированным организациям по переработке по мере накопления отходов каждого вида.

На участке временного хранения осуществляется приемка и временное хранение промышленных отходов, образующихся на предприятиях Миасского городского округа в количестве до 9 тыс. т в год, из которых:

- ртутные лампы – 2%;

- аккумуляторы – 11%;

- масла – 66%;

- покрышки – 21%.

Ртутные лампы доставляются и хранятся в специальных контейнерах.

Масла доставляются и хранятся в специальных бочках и контейнерах для хранения и транспортировки жидких и твердых отходов, содержащих нефтепродукты. Контейнеры и бочки устанавливаются на металлическом поддоне для сбора случайно пролитого масла.

Аккумуляторы доставляются и хранятся в специальных контейнерах.

Покрышки хранятся в отведенной для них секции, отсортированные по размерам.

Секции для каждой группы отходов изолированы листами из легких металлоконструкций.

По мере накопления, отходы с площадки временного хранения передаются на переработку специализированным организациям:

-ртутные лампы направляются на переработку в г. Челябинск;

-масла направляются на переработку в Челябинск;

-аккумуляторы направляются на переработку в Тюмень;

-покрышки направляются на переработку в Пермь.

Проектом предусматривается временное хранение промышленных отходов, включая отходы 1 класса опасности, с целью формирования товарных партий для направления на утилизацию на специализированные предприятия.

Перечень и время хранения  промышленных отходов на полигоне ТБО согласуется с органами государственного санитарного надзора.

Технология строительства  полигона ТБО

Строительство  полигона ТБО предусмотрено выполнить в два этапа. На 1-м этапе принято выполнить строительство проектируемых объектов и  рекультивацию существующей Васильевской свалки. На 2-м этапе после окончания загрузки  полигона захоронения ТБО, предусмотрено выполнить его рекультивацию. В 1-м этапе строительства выделен пусковой комплекс: строительство проектируемых объектов. Рекультивация территории существующей свалки выполняется после завершения работ пускового комплекса, т. е. после того, как начнется загрузка проектируемого участка захоронения и закончится загрузка Васильевской свалки.

Основному периоду строительства предшествует подготовительный период. В перечень работ по подготовке строительных площадок включены:

-расчистка участков от леса и срезка растительной земли,

-создание геодезической разбивочной основы для строительства,

-установка временных зданий, строительство временных площадок,

-организация складского хозяйства,

-строительство временных подъездных и внутриполигонных дорог,

-строительство временных сетей электроснабжения,

-противопожарные мероприятия.

В пределах отведенной территории расчистка от леса предусмотрена на площадке хоззоны, на производственных площадках, на участке захоронения, на карте кавальера, по полосе строительства нагорной канавы и ограждения полигона. Собранную почву намечено складировать в отвале на карте кавальера, сохранить и использовать в дальнейшем при рекультивации полигона.

Рабочая карта полигона по дну имеет Г-образную форму, и пристраивается южнее существующей свалки. Длина карты по дну  около 500, ширина по дну около 150 м. Дно карты планируется в двух уровнях, отметка дна карты 336,0 м и 340,50 м. В первый год строительства полигона принято подготовить к размещению ТБО первую часть рабочей карты площадью 25485 м2 с отметкой дна 336,0 м, которая будет эксплуатироваться в первые три года. В период заполнения этой части карты до отметки 340,5 м будет захоронено около 122000 м3 ТБО. К  строительству второй части площадью 31605 м2 намечено приступить через 2,5 года эксплуатации первой части карты. После устройства основания второй части рабочей карты заполнение полигона принято вести по всей площади.

Всего  предусмотрено 17 слоев ТБО. Отметка верха полигона 378,0м. Объем захоронения ТБО составляет 1400 тыс.м3. Способ складирования - высоконагружаемый полигон. Толщина слоя ТБО – 2 м, толщина изолирующего слоя 0,25 м.

В комплекс работ основного периода при устройстве  основания полигона включены:

-вертикальная планировка,

-устройство трехслойного изолирующего основания по дну карты.

Вертикальная планировка участка захоронения решена в выемке -349,4тыс.м3. Глубина выемки до 15м, средняя глубина выемки 8м.

Грунт в выемке, глубиной до 4м, разрабатывается экскаватором, с погрузкой в автотранспорт (10%). Выемки, глубиной больше 4м, отрабатывают экскаватором – прямая лопата, вместимостью 1м3, в автотранспорт (90%). Весь отработанный грунт вывозится в кавальер. Расстояние перевозки 1км.

Щебенистый (около 5тыс.м3) и скальный грунты (около 15тыс.м3) предварительно рыхлят механическим способом (рыхлитель, гидромолот, буровая машина).

Зачистку дна карты производят бульдозером с перемещением отработанного грунта на расстояние до 50м во временный отвал. Затем грунт экскаватором грузится в автотранспорт и вывозится в кавальер.

В насыпи основания грунт послойно уплотняется самоходными катками, массой 8-15т, при числе проходов катка по одному следу 7 раз и толщине слоя уплотнения 30 см. Коэффициент уплотнения грунта в основании карты не менее 0,9.

Выемка грунта и устройство основания выполняются  широким фронтом в направлении от хозяйственной зоны к кавальеру. Длина захватки 100м. Ширина – по всей ширине карты.

Дно карты устаивается в виде двухслойного противофильтрационного экрана, состоящего из:

- мелкого песка (0,25 мм, с коэффициентом уплотнения не менее 0,9) толщиной 10 см;

- бентонитовых матов Bentofix NSP 4900,

- мелкого песка (0,25 мм, с коэффициентом уплотнения не менее 0,9) толщиной не менее 25 см;

- гидроизоляционной мембраны Carbofol 2.0 мм;

- геотекстильного материала Secutex R1204;

- дренажного слоя из гальки 16/32 на который уложены дренажные трубы;

- геотекстильного материала Secutex R1204.

По северной, северо-западной, западной и юго-западной границам полигона предусмотрено построить нагорную канаву для отвода стоков с повышенных участков рельефа. Сброс поверхностных стоков принято производить на рельеф за границей полигона. Канава - ▲-ой формы, глубиной от 1 до 3м. Уклон дна канавы 0,02. Крутизна откосов канавы 1:1. На местах перепада по высоте запроектированы железобетонные лотки. Длина канавы около 1,8км.

По периметру полигона запроектировано ограждение из двух ниток: первая нитка, высотой 1,2м из колючей проволоки, вторая нитка, высотой 2,5м – сетчатое. Длина ограждения 2,8км. Ограждение оборудовано системой теленаблюдения.

При строительстве площадки компостирования  предусмотрено выполнить следующие основные строительные работы:

-вертикальная планировка участка,

-строительство бетонного основания.

Вертикальная планировка площадки компостирования решена в насыпи - 17тыс.м3 и в выемке – 1,2тыс.м3. Высота насыпи до 4м. Глубина выемки до 3м. В выемке грунт предусмотрено разработать бульдозером и переместить в насыпь на расстояние до 30м. Недостающий для насыпи грунт 2-й гр. (1,97т/м3) будет подвезен из выемки вертикальной планировки участка  захоронения. Расстояние перевозки 1км. В насыпи грунт послойно уплотняется самоходными катками, массой 8-15т, при числе проходов катка по одному следу 7раз и толщине слоя уплотнения 30см. Коэффициент уплотнения грунта в насыпи не менее 0,9.

Бетонирование основания производится после окончания вертикальной планировки площадки.

Здания и сооружения хоззоны полигона предусмотрено строить в одном потоке, переходя специализированными бригадами от объекта к объекту. Строительство сооружений производится последовательно по террасам с нижних отметок до верхней площадки. Первая терраса – сооружения 11, 12, 13, 14, 15. Вторая терраса – сооружения 3, 6 и здание 2. Третья терраса – сооружения 4, 4а, 5, 10 и здание 1.

В комплекс работ основного периода при строительстве зданий и сооружений хозяйственной зоны входят:

-вертикальная планировка площадки,

-отрывка котлованов, устройство фундаментов, обратная засыпка пазух котлованов,

-возведение надземной части зданий и сооружений,

-создание контура зданий (окна, двери, кровля),

-внутренние отделочные и специальные работы,

-благоустройство и озеленение площадки.

Вертикальная планировка площадки хоззоны решена в насыпи 28624м3, и в выемке - 1353м3. В выемке грунт разрабатывается бульдозером и перемещается в насыпь на расстояние до 20м. Недостающий для насыпи грунт подвозится из выемки карты захоронения. В насыпи грунт разравнивают бульдозером и послойно уплотняют самоходными катками, массой 5-8т, при числе проходов катка по одному следу 7 раз и толщине слоя уплотнения 30см. Коэффициент уплотнения грунта в насыпи - не менее 0,9. Также для устройства насыпи используют вытесненный из котлованов грунт.

Обваловку сооружений производят при помощи экскаватора. Разравнивают грунт обваловки вручную.

Котлованы и траншеи зданий, сооружений и наружных сетей копают экскаватором, на бровку. Необходимый для обратной засыпки грунт оставляют на бровке, вытесненный грунт – перемещают в насыпи вертикальной планировки или вывозят в отвал на расстояние 1км.

Зачистку дна выемок производят вручную с выкидкой грунта на бровку.

Обратную засыпку пазух котлована производят грунтом с бровки при помощи бульдозера. Весь грунт обратной засыпки уплотняют вручную. Обратную засыпку траншей с уложенными трубами и кабелем выполняют в соответствии с требованиями СНиП 3.02.01-87, п. 4.9-4.13.

Для наблюдения за состоянием подземных вод предусмотрено пробурить две наблюдательных скважины. Бурение скважин выполняют способом колонкового бурения с отбором керна. Вытесненный из скважин грунт разравнивают на месте вручную. Крепление скважин предусмотрено стальными трубами. Оголовки скважин – стальные. Затрубное пространство  предусмотрено цементировать. После бурения выполняют прокачку скважин. При прокачке скважин сброс стоков  производится на рельеф.

Технологические решения по рекультивации проектируемого полигона ТБО

Рекультивация полигона выполняется сразу после закрытия полигона и по окончании биологического этапа (стабилизации), который составляет при лесохозяйственном направлении рекультивации около 2 лет. В конце процесса стабилизации производится завоз грунта автомобильным транспортом для засыпки и планировки образовавшихся провалов.

Цель рекультивации -   защита окружающей среды и реабилитация прилегающей территории для создания культурных ландшафтов с продуктивным почвенным покровом.

Защитный экран поверхности полигона запроектирован из (снизу – вверх):

- дренажных матов Secudrain 201 WD601 201;

- гравийно-песочной смеси мощностью слоя не менее 0,4 м;

- бентонитовых матов Bentofix NSP 4900;

- гидроизоляционной мембраны Carbofol 2.0 мм;

- дренажных матов Secudrain 201 WD601 201;

- плодородного слоя почвы мощностью не менее 0,5 м.

Для отвода образующегося биогаза предусмотрены скважины с оголовками над защитным экраном. Слой гравии выполняет роль дренажа. Прием биогаза в скважины осуществляется с этого дренажного слоя. Расстояние между скважинами 50-100 м.

Во время загрузки ТБО на участке захоронения изолирующий слой грунта наносится на открытый боковой борт полигона в процессе укладки ТБО. Таким образом, после загрузки полигона на проектную высоту выравнивающий слой боковой поверхности полигона будет готов к рекультивации.

Рекультивацию полигона производят, предварительно разделив поверхность на карты (захватки). Площадь одной карты (захватки) - не менее 1га, при ширине - не менее 50м. На каждом слое карты оставляют для сопряжения с аналогичным слоем следующей карты свободную полосу, шириной не менее 5м.

Геотекстиль укладывают на площади одной смены работы и в эту же смену засыпают грунтом.

После окончания технического этапа осуществляется биологический этап рекультивации, включающий мероприятия по восстановлению территории полигона для его дальнейшего лесохозяйственного назначения. К нему относится комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель.

Боковые откосы укрепляют уплотненным слоем грунта, на котором в дальнейшем проводят посев подготовленной травосмеси. Травосмесь состоит из двух, трех и более компонентов. Подбор трав для травосмеси обеспечивает хорошее задернение территории рекультивируемого полигона, морозо- и засухоустойчивость, долговечность и быстрое отрастание после скашивания. Производится уход за посевами, включающий полив, подкормку минеральными удобрениями, боронование и скашивание.

Через 4 года после посева трав территория рекультивируемого полигона передается соответствующему ведомству для осуществления лесохозяйственного направления работ для последующего целевого использования земель.

Второй этап рекультивации (посадка лесных культур). Частичная подготовка почвы под культуры проводится в виде нарезки борозд. Расстояние между бороздами для культур сосны составляют 3-4 м. Главной породой для создания лесных культур установлена сосна.

Густота культур определена биологическими свойствами главной породы, лесорастительными условиями, назначением культур и особенностями посадочного материала, используемого при закладке. Нормативная густота культур составляет 7 тыс. шт. на 1 га. Возраст посадочного материала 1-2 года. Посадка производится механизированным или ручным способом в дно плужных борозд.

После посадки культур в агротехнические мероприятия по уходу за лесными культурами входят следующие операции:

- рыхление почвы с выпалыванием травы в рядах культур и междурядьях;

- рыхление почвы и уничтожение травы, самосева и поросли нежелательных пород в рядах культивируемой породы;

- скашивание травы или прикатывание (притаптывание) её в междурядьях и рядах культур в летне-осенний период.

Количество уходов за культурами в конкретном случае определено с учетом местных условий. Длительность уходов колеблется от 3 до 5 лет, т.е. их проводят до наступления смыкания крон растений в рядах или достижения ими высоты травяного покрова. Минимальное количество уходов обычно требуется в 1 год – 1 раз, 2 год – 2 раза, третий год – 1 раз.

В проекте озеленения административно-хозяйственной зоны полигона ТБО предусмотрены посадки деревьев и кустарников на свободной от застройки территории и устройство газонного покрытия.

Посадки предназначены для улучшения санитарно-гигиенических условий окружающей среды и декоративного оформления прилегающей территории. Проектом предусмотрены посадки клена, сирени, ирги.

# Технологические решения по рекультивации  Васильевской свалки

Одновременно со строительством нового полигона проектом предусмотрена рекультивация  Васильевской свалки, расположенной на участке непосредственно прилегающем к проектируемому полигону ТБО.

Рекультивация подразумевает создание защитного экрана поверхности. Защитный экран поверхности  запроектирован из (снизу – вверх): дренажных матов Secudrain 201 WD601 201, гравий и песок менее 40 см, бентонитовые маты NSP 4900, гидроизоляционная геомембрана Carbofol 2.0 mm, дренажные маты Secudrain 201 WD601 201, слой плодородной почвы мощностью 1,0 м.

Рекультивация Васильевской свалки подразумевает создание защитного экрана, который обеспечит прекращение поступления атмосферных осадков в тело полигона, что приведет к снижению, а в перспективе, полному прекращению образования фильтрата.

Запас растительной земли предусмотрено создать из объемов земли, срезанной при подготовке участков строительства.

Временные здания и временные площадки принято разместить возле въезда на участок захоронения ТБО. В состав временных зданий включены: административные помещения, гардеробные, душевые, туалеты и умывальные, для сушки спецодежды и обуви, закрытые склады, помещения для приема пищи. Вблизи с местом производства работ с доступностью не более 150м, будут установлены помещения для обогрева рабочих, туалет с умывальной.

В состав временных площадок включены: площадка для заправки маломобильной техники горючим и площадка временной мойки колес строительного транспорта. Стоянки маломобильной техники в межсменный период предусмотрены вблизи мест производства работ.

Въезд (выезд) автотранспорта для рекультивации полигона предусмотрен с магистральной дороги со стороны участка строительства хозяйственной зоны.

В качестве источника временного электроснабжения во время рекультивации предусмотрено использовать КТПН (№5).

Противопожарные мероприятия: установка плана противопожарной защиты и обеспечение рабочих мест огнетушителями. На площадке временных зданий принято установить емкости с запасом воды на нужды пожаротушения и модульную установку для противопожарного инвентаря.

По поверхности во время реабилитации предусмотрено устройство семи слоев (сверху вниз): плодородный слой, дренажный слой (гравий, щебень фр. 16-32мм), защитный слой (мелкий песок), геотекстиль, глиняный замок, дренаж для биогазов (гравий, щебень фр. 5-16мм), выравнивающий слой.

На момент проектирования отметка загрузки существующей свалки 362,70. Поверх готового слоя рекультивации существующей свалки в южной его полосе, шириной около 130м, предусмотрено загрузить ТБО до отметки 378,0 м. По окончании загрузки участка захоронения проектной документацией выполняется рекультивация всего полигона.

После планировки и засыпки плодородной земли слоем, чтобы закрепить минеральный слой, весной  или  в  августе засеваются многолетние  травы.  После залуживания и образования первичных почв проводят второй этап освоения – посадку лесных культур сосны с предварительной подготовкой почвы.   Главной породой для создания лесных культур установлена сосна. Густота культур определена биологическими свойствами главной породы, лесорастительными условиями, назначением культур и особенностями посадочного материала, используемого при закладке. Нормативная густота культур составляет 7 тысяч штук на 1 га. Посадка производится механизированным или ручным способом в дно плужных борозд.

После посадки культур проводятся агротехнические мероприятия по уходу за лесными культурами:

- рыхление почвы с выпалыванием травы в рядах культур и междурядьях;

- рыхление почвы и уничтожение травы, самосева и поросли нежелательных пород в рядах культивируемой породы;

- скашивание травы или прикатывание (притаптывание) её в междурядьях и рядах культур в летне-осенний период.

Количество уходов за культурами   определено с учетом местных условий. Длительность уходов колеблется от 3 до 5 лет, т.е. их проводят до наступления смыкания крон растений в рядах или достижения ими высоты травяного покрова. Минимальное количество уходов –  на 1 год – 1 раз, 2 год – 2 раза, третий год – 1 раз.

- Анализ представленных на экспертизу материалов и оценка допустимости воздействия намечаемой деятельности  на окружающую среду

  - Оценка допустимости воздействия на атмосферный воздух

Источниками выбросов в атмосферу в период строительства полигона будут являться: двигатели строительной техники и механизмов; погрузо- разгрузочные работы гравия, песка, щебня; заправка топливом строительной техники; сварочные и окрасочные работы.

В расчёте рассеивания приняты 6 источников выбросов:

- двигатели строительных машин;

- заправка техники дизельным топливом от топливозаправщика;

- погрузо-разгрузочные работы на кавальере грунта;

- погрузо-разгрузочные работы при строительстве проектируемого полигона;

- погрузо-разгрузочные работы при рекультивации существующей свалки;

- сварочные и окрасочные работы.

Расчеты количественных характеристик источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух выполнены на основании:

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)». М., 1998 г.;

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для авторемонтных предприятий (расчетным методом)». М., 1998 г.;

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для баз дорожной техники (расчетным методом)». М., 1998 г.; Дополнения (приложения №№ 1-3) к вышеперечисленным методикам;

- «Методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001;

- «Расчёт выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при нанесении лакокрасочных материалов (по величинам удельных показателей)». НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год;

- «Методика расчёта выделений (выбросов) загрязняющих веществ в атмосферу при сварочных работах (на основе удельных показателей)» НИИ АТМОСФЕРА, Санкт-Петербург, 1997 год.

В период строительства в атмосферу выбрасываются 14 загрязняющих веществ, имеющих 3 группы суммации.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, подлежащих нормированию (при строительстве объекта)

| Загрязняющее вещество |  | Используе-мый критерий | Значение критерия мг/м3 | Класс опасности | Суммарный выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование |  |  |  | г/с | т/год |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 0,1585036 | 1,419417 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,40000 | 3 | 0,0257211 | 0,183862 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 0,0328117 | 0,203340 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 0,0199106 | 0,130782 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | ПДК м/р | 0,00800 | 2 | 0,0000434 | 0,015457 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 0,3659118 | 1,090613 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 0,0175781 | 0,013500 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | ПДК м/р | 0,60000 | 3 | 0,0021512 | 0,001652 |
| 1061 | Этанол (Спирт этиловый) | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 0,0004297 | 0,000330 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,20000 |  | 0,0600089 | 0,301442 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1,00000 | 4 | 0,0005421 | 0,193054 |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 0,0140625 | 0,013050 |
| 2907 | Пыль неорганическая >70% SiO2 | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 0,0070000 | 0,380184 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,30000 | 3 | 0,0048888 | 1,193472 |
| Всего веществ: 14 |  |  |  |  | 0,7095635 | 5,140154 |
| в том числе твердых: 4 |  |  |  |  | 0,0587630 | 1,790046 |
| жидких/газообразных: 10 |  |  |  |  | 0,6508005 | 3,350108 |
|  | Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |
| 6043 | (2) 330 333 |  |  |  |  |  |
| 6046 | (2) 337 2908 |  |  |  |  |  |
| 6204 | (2) 301 330 |  |  |  |  |  |

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проведен в расчётных точках:

- №1 – №5 – точки, принятые на расстоянии 500м от границы проектируемого полигона;

- №6  -  территория садов;

- №7 –  граница ближайшей селитебной территории (пос. Дачный);

- №8 –  граница охранной зоны дома отдыха «Кошкуль».

Расчет проводился по программе УПРЗА «Эколог» версия 3.00, реализующей методику ОНД-86. Расчеты проведены по всем веществам, присутствующим в выбросах, а также по группам суммации. По тем веществам, выбросы которых чрезвычайно малы, расчет не проводился, то есть останавливался автоматически по признаку: Смах0.01ПДКмр (С мах – сумма максимальных приземных концентраций, создаваемых выбросами всех источников выброса данного вещества без учета фона).

Результаты расчета приземных концентраций ЗВ при строительстве:

| Код ЗВ | ЗВ, группа суммации | Вклад фона, доли ПДКмр | Наибол.приз.конц-ия ЗВ на площадке, доли ПДКмр | Приземная концентрация ЗВ в расчетных точках, доли ПДК мр |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 |
| 0301 | Азота диоксид | 0,333 | 1,61 | 0,43 | 0,41 | 0,36 | 0,35 | 0,37 | 0,35 | 0,34 | 0,35 |
| 0304 | Азота оксид | 0,000 | 0,10 | 7,9·10-3 | 6,4·10-3 | 2,2·10-3 | 1,6·10-3 | 3,1·10-3 | 1,2·10-3 | 6,8·10-3 | 1,6·10-3 |
| 0328 | Сажа | 0,000 | 0,35 | 0,03 | 0,02 | 7,6·10-3 | 5,4·10-3 | 0,01 | 4,2·10-3 | 2,3·10-3 | 5,6·10-3 |
| 0330 | Серы диоксид | 0,024 | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,03 |
| 0333 | Сероводород | 0,00 | 0,10 | 1,1·10-3 | 1,0·10-3 | 4,7·10-4 | 3,4·10-4 | 5,2·10-4 | 2,8·10-4 | 1,3·10-4 | 3,8·10-4 |
| 0337 | Углерода оксид | 0,500 | 0,62 | 0,51 | 0,51 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 0616 | Ксилол | 0,000 | 0,29 | 0,01 | 8,4·10-3 | 3,1·10-3 | 2,2·10-3 | 4,4·10-3 | 1,6·10-3 | 9,2·10-4 | 2,3·10-3 |
| 0621 | Толуол | 0,000 | 0,01 | 4,9·10-4 | 3,4·10-4 | 1,3·10-4 | 9,1·10-5 | 1,8·10-4 | 6,7·10-5 | 3,7·10-5 | 9,2·10-5 |
| 2732 | Керосин | 0,000 | 0,08 | 6,2·10-3 | 5,0·10-3 | 1,7·10-3 | 1,2·10-3 | 2,4·10-3 | 9,5·10-4 | 5,3·10-4 | 1,3·10-3 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,000 | 0,01 | 1,1·10-4 | 1,0·10-4 | 4,7·10-5 | 3,4·10-5 | 5,2·10-5 | 2,8·10-5 | 1,3·10-5 | 3,8·10-5 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,422 | 0,61 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 2907 | Пыль неорганическая:>70% SiO2 | 0,000 | 0,02 | 1,6·10-3 | 1,8·10-3 | 1,1·10-3 | 1,0·10-3 | 1,8·10-3 | 5,5·10-4 | 2,3·10-4 | 7,6·10-4 |
| 2908 | Пыль неорганическая:70-20% SiO2 | 0,000 | 0,01 | 4,1·10-4 | 3,5·10-4 | 6,6·10-4 | 2,4·10-4 | 3,4·10-4 | 1,2·10-4 | 6,2·10-5 | 2,7·10-4 |
| 6043 | Серы диоксид, сероводород | 0,000 | 0,16 | 5,9·10-3 | 4,8·10-3 | 1,7·10-3 | 1,2·10-3 | 2,3·10-3 | 1,0·10-3 | 4,8·10-4 | 1,3·10-3 |
| 6046 | Углерода оксид, пыль цементного производства | 0,000 | 0,12 | 9,2·10-3 | 7,3·10-3 | 2,6·10-3 | 2,0·10-3 | 3,6·10-3 | 1,4·10-3 | 7,9·10-4 | 1,9·10-3 |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид | 0,221 | 1,06 | 0,29 | 0,27 | 0,24 | 0,23 | 0,25 | 0,23 | 0,23 | 0,23 |

На площадке проведения строительных работ наблюдается превышение ПДКмр по диоксиду азота и связанной с ним группе суммации 6204 (азота диоксид + серы диоксид). Данное превышение ПДКмр для диоксида азота имеет место непосредственно на участке производства работ. ПДК рабочей зоны (ПДКрз) для диоксида азота составляет 2,0 мг/м3. Таким образом, концентрация диоксида азота равная 0,322 мг/м3 (1,61·ПДКмр = 1,61·0,2 мг/м3 = 0,322 мг/м3) не превышает допустимый уровень загрязнения на рабочей площадке и составляет 0,161·ПДКрз.

По остальным загрязняющим веществам превышения допустимых концентраций на расчетной площадке не наблюдается. Таким образом, можно сделать вывод, что работа строительной техники на территории полигона ТБО не оказывает существенного влияния на состояние атмосферного воздуха жилой зоны. Так как рассчитанные приземные концентрации загрязняющих веществ при строительстве объекта не превышают допустимые уровни загрязнения атмосферного воздуха, нормативы предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ при строительстве предлагается установить на уровне расчетных значений для всех 14 ЗВ.

Источниками выбросов в атмосферу в период совместной эксплуатации существующей свалки и проектируемого полигона будут являться:

- проектируемые карты захоронения ТБО;

- тело существующей свалки ТБО;

- участок компостирования пищевых отходов;

- котлы, проектируемой котельной, использующие в качестве топлива, древесные отходы;

- прицепная рубительная машина древесных отходов, склады хранения древесных отходов;

- дробильная установка строительных отходов; поверхность строительных отходов, перемещаемых транспортёрной лентой; места пересыпки и склады хранения  дроблёных строительных отходов;

- ёмкость АЗС;

- дез. ванна с лизолом;

- двигатели автотранспорта и дорожной техники, перемещающиеся по территории (107 автомашин/сут) и хранящиеся в теплой стоянке (в здании теплой стоянки предусмотрено хранение следующих транспортных средств:

- самосвал с задней разгрузкой УРАЛ 583100 на базе шасси  Урал 55571-1151-40 – 2 шт.;

- топливозаправщик АТЗ-8,5 на базе шасси Урал 4320-1912-40 – 1 шт.;

- автоцистерна (автобойлер) АЦПТ-8 на базе шасси Урал 63685 (583109) – 2 шт.;

- фронтальный погрузчик ПК-46 – 2 шт.;

- автопогрузчик дизельный VP FD 50 – 1 шт.),

а также на территории открытой стоянки дорожной техники:

- каток  Caterpilar 836Н – 2 шт.;

- бульдозер Caterpilar D6Н – 3 шт.;

- экскаватор ЭО 3626 – 1 шт.);

- резервная дизельная электроустановка;

- источники выбросов существующего мусороперерабатывающего завода:

- котлы – 2шт.;

- автоманипулятор;

-    двигатели автотранспорта, перемещающегося по автодороге Миасс-Сыростан.

Основным процессом, оказывающим воздействие на атмосферный воздух при эксплуатации полигона ТБО является  выделение газов биохимического разложения отходов с территорий карт захоронения. Проектом определены выбросы биогаза существующей свалки и проектируемого полигона, проанализированы сумарные значения выбросов в период их совместного существования с учетом срока эксплуатации проектируемого полигона. К расчёту рассеивания принят совместный выброс биогаза от проектируемого и рекультивируемого полигонов, который будет равняться максимальному выбросу биогаза от проектируемого полигона в последние годы его работы. Сбор и использование образующегося на данном полигоне биогаза нецелесообразно в соответствии с письмом Пермского национального исследовательского политехнического университета

Расчеты количественных характеристик источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух выполнены на основании:

- «Методика расчета количественных характеристик выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от полигонов твердых бытовых и промышленных отходов» (НИИ Атмосфера, Москва, 2004 г.);

- «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий» (Москва, 1998);

- «Методикарасчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок» (НИИ Атмосфера, Санкт-Петербург, 2001 г.);

- «Методикапроведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для асфальтобетонных заводов (расчетным методом)»;

- «Методическое письмо НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000 "О проведении расчетов выбросов вредных веществ в атмосферу по «Методике определения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в котлах производительностью до 30 тонн пара в час или менее 20 ГКал в час»;

- «Методическое письмо НИИ Атмосфера № 838/33-07 от 11.09.2001 «Изменения к методическому письму НИИ Атмосфера № 335/33-07 от 17.05.2000»;

- «Временные методические указания по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятиями деревообрабатывающей промышленности»;

- «Методические указания по определению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу из резервуаров, утвержденные приказом Госкомэкологии России №199 от 08.04.1998»;

- «Методическе пособие по расчету выбросов от неорганизованных источников в промышленности строительных материалов», Новороссийск, 2001;

- «Методика определения выбросов автотранспорта для проведения сводных расчетов загрязнения атмосферы городов», утверждена приказом Госкомэкологии России N 66 от16.02.1999.

На участке временного хранения промышленных отходов выбросы отсутствуют.

В период эксплуатации в атмосферу будет выбрасываться 20 загрязняющих веществ, имеющих 9 групп суммаций. Определены количественные характеристики 25 источников выбросов.

Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, подлежащих нормированию (при эксплуатации объекта):

| Загрязняющее вещество |  | Используе-мый критерий | Значение критерия мг/м3 | Класс опасности | Суммарный выброс вещества |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Наименование |  |  |  | г/с | т/год |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 2,5502430 | 48,332668 |
| 0303 | Аммиак | ПДК м/р | 0,20000 | 4 | 5,3300366 | 92,209821 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | ПДК м/р | 0,40000 | 3 | 0,2340382 | 4,733542 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,15000 | 3 | 0,2595426 | 4,578145 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 0,8385645 | 14,489172 |
| 0333 | Дигидросульфид (Сероводород) | ПДК м/р | 0,00800 | 2 | 0,2600452 | 4,498582 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 8,9382950 | 166,356522 |
| 0410 | Метан | ОБУВ | 50,00000 | - | 529,1536322 | 9154,376504 |
| 0616 | Диметилбензол (Ксилол) (смесь изомеров о-, м-, п-) | ПДК м/р | 0,20000 | 3 | 4,4300304 | 76,639682 |
| 0621 | Метилбензол (Толуол) | ПДК м/р | 0,60000 | 3 | 7,2300496 | 125,080114 |
| 0627 | Этилбензол | ПДК м/р | 0,02000 | 3 | 0,9500065 | 16,435146 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с | 1,00e-06 | 1 | 0,0000132 | 0,000105 |
| 1071 | Гидроксибензол (Фенол) | ПДК м/р | 0,01000 | 2 | 0,0001440 | 0,000378 |
| 1325 | Формальдегид | ПДК м/р | 0,03500 | 2 | 0,9649719 | 16,663802 |
| 2704 | Бензин (нефтяной, малосернистый) (в пересчете на углерод) | ПДК м/р | 5,00000 | 4 | 0,2875720 | 8,582665 |
| 2732 | Керосин | ОБУВ | 1,20000 | - | 0,3940280 | 5,479038 |
| 2754 | Углеводороды предельные C12-C19 | ПДК м/р | 1,00000 | 4 | 0,0154566 | 0,193054 |
| 2902 | Взвешенные вещества | ПДК м/р | 0,50000 | 3 | 0,0459306 | 0,702900 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | ПДК м/р | 0,30000 | 3 | 2,1243333 | 5,756484 |
| 2936 | Пыль древесная | ОБУВ | 0,50000 | - | 1,1448889 | 2,612800 |
| Всего веществ: 20 |  |  |  |  | 565,1518223 | 9747,721125 |
| в том числе твердых: 5 |  |  |  |  | 3,5747086 | 13,650434 |
| жидких/газообразных: 15 |  |  |  |  | 561,5771136 | 9734,070691 |
|  | Группы веществ, обладающих эффектом комбинированного вредного действия: |  |  |  |  |  |
| 6003 | (2) 303 333 |  |  |  |  |  |
| 6004 | (3) 303 333 1325 |  |  |  |  |  |
| 6005 | (2) 303 1325 |  |  |  |  |  |
| 6010 | (4) 301 330 337 1071 |  |  |  |  |  |
| 6035 | (2) 333 1325 |  |  |  |  |  |
| 6038 | (2) 330 1071 |  |  |  |  |  |
| 6043 | (2) 330 333 |  |  |  |  |  |
| 6046 | (2) 337 2908 |  |  |  |  |  |

К расчёту рассеивания приняты 24 источника выбросов (исключён ист. №0016 – тело существующей свалки). Коэффициент рельефа местности определён расчетным путём равным 1,2. Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ проведен на расчетной площадке размером 3000 × 3000 м с шагом расчетной сетки 50 м и в расчётных точках:

- №1 – №5 – точки, принятые на расстоянии 500м от границы проектируемого полигона;

- №6  -  территория садов;

- №7 –  граница ближайшей селитебной территории (пос. Дачный);

- №8 –  граница охранной зоны дома отдыха «Кошкуль».

Расчет проводился по программе УПРЗА «Эколог» версия 3.00, реализующей методику ОНД-86. Расчеты проведены по всем веществам, присутствующим в выбросах, а также по группам суммации. По тем веществам, выбросы которых чрезвычайно малы, расчет не проводился, то есть останавливался автоматически по признаку: Смах0.01ПДКмр (С мах – сумма максимальных приземных концентраций, создаваемых выбросами всех источников выброса данного вещества без учета фона).

Результаты расчета приземных концентраций ЗВ при эксплуатации:

| Код ЗВ | ЗВ, группа суммации | Вклад фона, доли ПДКмр | Приземная концентрация ЗВ в расчетных точках, доли ПДК мр |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 |
| 0301 | Азота диоксид | 0,330 | 0,67 | 0,60 | 0,52 | 0,51 | 0,56 | 0,43 | 0,39 | 0,47 |
| 0303 | Аммиак | 0,000 | 0,27 | 0,27 | 0,20 | 0,15 | 0,23 | 0,08 | 0,05 | 0,13 |
| 0304 | Азота оксид | 0,000 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,01 | 0,02 | 8,1·10-3 | 4,8·10-3 | 0,01 |
| 0328 | Сажа | 0,000 | 0,21 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 0330 | Серы диоксид | 0,024 | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,04 |
| 0333 | Сероводород | 0,000 | 0,32 | 0,33 | 0,24 | 0,18 | 0,28 | 0,10 | 0,06 | 0,15 |
| 0337 | Углерода оксид | 0,500 | 0,60 | 0,53 | 0,52 | 0,52 | 0,53 | 0,51 | 0,51 | 0,52 |
| 0410 | Метан | 0,000 | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| 0616 | Ксилол | 0,000 | 0,22 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,19 | 0,07 | 0,04 | 0,11 |
| 0621 | Толуол | 0,000 | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,06 |
| 0627 | Этилбензол | 0,000 | 0,47 | 0,48 | 0,36 | 0,27 | 0,41 | 0,15 | 0,08 | 0,23 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,000 | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 5,0·10-3 | 0,02 |
| 1071 | Фенол | 0,000 | 2,2·10-3 | 2,5·10-3 | 1,4·10-3 | 1,0·10-3 | 1,5·10-3 | 7,5·10-3 | 3,3·10-3 | 1,1·10-3 |
| 1325 | Формальдегид | 0,000 | 0,28 | 0,28 | 0,21 | 0,16 | 0,24 | 0,09 | 0,05 | 0,13 |
| 2704 | Бензин | 0,000 | 3,0·10-3 | 1,9·10-3 | 1,9·10-3 | 3,1·10-3 | 4,2·10-3 | 8,4·10-3 | 5,0·10-3 | 1,3·10-3 |
| 2732 | Керосин | 0,000 | 0,02 | 0,01 | 9,0·10-3 | 9,5·10-3 | 9,8·10-3 | 5,3·10-3 | 3,1·10-3 | 6,8·10-3 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 0,000 | 2,8·10-3 | 2,4·10-3 | 9,6·10-4 | 7,3·10-4 | 1,1·10-3 | 6,1·10-4 | 3,3·10-4 | 7,7·10-4 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,422 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | 0,42 |
| 2908 | Пыль неорганическая: 70-20% SiO2 | 0,000 | 0,98 | 0,58 | 0,14 | 0,09 | 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,11 |
| 2936 | Пыль древесная | 0,000 | 0,26 | 0,22 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| 6003 | Аммиак, сероводород | 0,000 | 0,59 | 0,60 | 0,44 | 0,33 | 0,51 | 0,18 | 0,10 | 0,28 |
| 6004 | Аммиак, сероводород, формальдегид | 0,000 | 0,87 | 0,88 | 0,65 | 0,49 | 0,76 | 0,27 | 0,15 | 0,41 |
| 6005 | Аммиак, формальдегид | 0,000 | 0,55 | 0,55 | 0,41 | 0,31 | 0,48 | 0,17 | 0,09 | 0,26 |
| 6010 | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 0,000 | 0,75 | 0,34 | 0,25 | 0,26 | 0,33 | 0,14 | 0,08 | 0,18 |
| 6035 | Сероводород, формальдегид | 0,000 | 0,61 | 0,61 | 0,45 | 0,34 | 0,53 | 0,19 | 0,10 | 0,29 |
| 6038 | Серы диоксид, фенол | 0,000 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 8,6·10-3 | 4,4·10-3 | 0,01 |
| 6043 | Серы диоксид, сероводород | 0,000 | 0,35 | 0,35 | 0,26 | 0,20 | 0,30 | 0,11 | 0,06 | 0,17 |
| 6046 | Углерода оксид, пыль цементного производства | 0,000 | 0,98 | 0,59 | 0,15 | 0,11 | 0,18 | 0,10 | 0,04 | 0,12 |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид | 0,221 | 0,44 | 0,40 | 0,35 | 0,34 | 0,38 | 0,29 | 0,26 | 0,31 |

Основными источниками загрязнения будут являться: проектируемый полигон совместно с существующей свалкой – ист.№0023; двигатели дорожной техники на участке рекультивации существующей свалки - ист.№0017. По результатам расчета можно сделать вывод, что приземные концентрации загрязняющих веществ, создаваемые выбросами от полигона ТБО во всех расчетных точках не превышают допустимые уровни загрязнения атмосферного воздуха жилой и рекреационной зон п. 2.2 СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест» (1,0 ПДК; 0,8ПДК). Выбросы всех ЗВ предложены как ПДВ на уровне расчетных значений.

Для   отвода образующегося биогаза после рекультивации проектируемого полигона и существующего участка складирования отходов предусматриваются скважины с оголовками над защитным экраном поверхности полигона.

Мероприятия при наступлении НМУ не разрабатываются, так как рассматриваемый объект является объектом 3-ей категории опасности («Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух». СПб., ОАО «НИИ Атмосфера», 2012 г.)

Материалы по оценке воздействия на атмосферный воздух не в полной мере соответствуют требованиям нормативных и методических документов в области охраны атмосферного воздуха (см. Замечания).

5.2. Оценка допустимости воздействия на поверхностные и подземные воды

Ближайший водный объект (река Атлян) расположен на расстоянии около 0,98 км. В соответствии с п.6 статьи 65 Водного кодекса РФ ширина водоохраной зоны для  р. Атлян составляет 100 метров (Письмо отдела водных ресурсов по Челябинской области №160 от 19.02.2013 г.). Участок под полигон ТБО находится за пределами водоохраной зоны реки.

Река Атлян  имеет статус памятника природы (решение Исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов № 553 от 23 декабря 1985 года). В речке водится рыба, присущая климатической зоне Южного Урала – плотва, окунь, щука, чебак и другая.

На расстоянии около 1,6 км к югу от участка находится оз. Кошкуль, который является памятником природы Челябинской области (решение Исполнительного комитета Челябинского областного Совета народных депутатов № 30-п от 13.08.1991 года). Охранная зона озера составляет от 100 до 150 м.

С северной стороны от проектируемого полигона находится источник подземного водоснабжения – Атлянское месторождение подземных вод. Размеры зон санитарной охраны Атлянского месторождения подземных вод определены рабочим проектом, разработанным ЮЖУРАЛГИПРОВОДХОЗ г. Челябинск и составляют:  пояс - 200×450 м, II пояс периметром 10 750 м. Территория проектируемого полигона находится за пределами ЗСО Атлянского месторождения подземных вод.

В районе северо-восточной границы полигона на расстоянии примерно 150 и более метров от границы полигона ТБО проходит трасса водовода Атлянского водозабора. Ширина санитарно-защитной полосы данного водовода составляет 50 м по обе стороны от крайних линий водовода (п. 2.4.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»).

По гидрогеологическим условиям уровень подземных грунтовых вод располагается на значительных глубинах 19,2 - 23,5 м. Коренные породы большей частью перекрыты  достаточным по мощности чехлом рыхлых слабоводопроницаемых отложений четвертичного возраста и  мезозойских суглинков (суммарная мощность достигает 5-8 метров). На участке проектирования имеются выходы на поверхность трещиноватых пород.

Согласно Техническим условиям подключение проектируемых зданий полигона ТБО осуществляется от существующего водопровода Ø500 мм. Проектом предусмотрено водоснабжение здания административно-бытового корпуса и здания котельной.

В проектируемом здании АБК предусмотрено устройство следующих систем водопровода:

- хозяйственно-питьевой водопровод (В1);

- водопровод горячей воды (Т3).

В проектируемом здании котельной – хозяйственно-питьевой водопровод. Хозяйственно-питьевой водопровод предусмотрен для подачи холодной воды на хозяйственно-бытовые нужды персонала, в душевые и для подачи воды в котельную на нужды горячего водоснабжения и подпитку.

На производственные нужды вода не требуется.

Расходы хозяйственно-питьевого водоснабжения определены в томе «Система водоснабжения» инв. №312-2029 исходя из следующих данных:

- режим работы 2-х сменный. Продолжительность смены – 8 часов. Максимальная численность в смену – 28 человек, 53 человека в сутки.

- норма расхода воды принята для водопотребления административного здания на 1 работающего: норма расхода воды потребителями в сутки наибольшего водопотребления – 16,0 л/сут на человека ( в том числе 7,0 л/сут на горячее водоснабжение); норма расхода воды потребителями в час наибольшего водопотребления – 4,0 л/сут на человека (в том числе 2,0 л/ч на горячее водоснабжение); норма расхода воды на прием душа – 500,0 л/ч (в том числе 270,0 л/ч на горячее водоснабжение) в течение 45 мин. после смены.

На территории проектируемой площадки под полигон ТБО сети бытовой и дождевой   канализации отсутствуют. Для отвода стоков от зданий и с территории административно-хозяйственной зоны предусмотрено устройство автономных сетей бытовой канализации (К1) и дождевой канализации (К2). Для отвода стоков от здания АБК проектом предусмотрена самотечная сеть бытовой канализации. Отвод бытовых стоков осуществляется одним выпуском  диаметром 100 мм  во внутриплощадочную сеть бытовой канализации диаметром 160 мм. В связи со значительным удалением объекта строительства от существующих централизованных сетей канализации принято устройство выгреба для сбора бытовых стоков. Рабочий объем выгреба - 50 м3  обеспечивает двухнедельное хранение объема сточных вод. Из выгреба стоки ассенизационной машиной вывозятся по мере накопления. Выгреб оборудован вытяжным коробом и люком с утепленной крышкой. Сигнал об аварийном уровне выведен на пульт дежурного.

Для сбора поверхностных стоков с территории административно-хозяйственной зоны запроектирована закрытая самотечная сеть  дождевой канализации с установкой дождеприемных колодцев. Собранные дождевые и талые стоки поступают в полном объёме в накопительный резервуар дождевых вод (полезным объемом 310 м3) для отстаивания и последующего их использования на технологические нужды полигона. Отстойную воду откачивают вакуумной машиной из приемного колодца и направляют на увлажнение ТБО на карты складирования. Осадок удаляют ассенизационной машиной и вывозят на полигон.

Отвод дождевых и талых вод с территории полигона предусмотрен в две емкости: одна объемом 500 м3 – для сбора с территории, прилегающей к полигону ТБО, другая объемом 150 м3, разделенная на две секции – для сбора стоков от дороги и примыкающего к ней участка. Из резервуаров стоки вывозятся в существующие сети дождевой канализации г. Миасс. Осадок удаляется ассенизационной машиной и вывозятся на полигон. Установка емкостей для сбора поверхностного стока позволит предотвратить заболачивание территории.

Основным источником загрязнения подземных вод на полигоне является фильтрат, образующийся как за счет инфильтрации атмосферных осадков, так и за счет процессов разложения отходов. По данным проекта объем фильтрата составит в первые пять лет 15 351 м3/ год, за 6-11 года – 20 510 м3/ год, за 12-17 года – 20959 м3/ год, за 18-25 года – 22 270 м3/ год.

Для отвода фильтрата с основания полигона запроектирован горизонтальный дренаж, состоящий из сети рядовых дрен,  равномерно располагаемых в основании полигона под острым углом к горизонталям спланированного рельефа и центральной дрены. Дренажные трубы укладываются на песчаное основание толщиной 0,15 мм, которое насыпается на противофильтрационный экран. Диаметр рядовых дренажных дрен принят 300 мм.

Фильтрат собирается в дренажные трубы и стекает в накопительную емкость из стеклопластика Эковод-150, объемом 700 м3.

Образующийся фильтрат планируется вывозить на очистные сооружения Миасского городского округа, эксплуатируемых ОАО «Миассводоканал». Возможность вывоза фильтрата на очистные сооружения подтверждена письмом ОАО «Миассводоканал» № 2057 от 10.10.2014 г.

Для предотвращения попадания образующегося фильтрата в грунт и подземные воды, проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- Устройство искусственного противофильтрационного экрана в основании карт, осуществляющего надежную защиту почв и грунтовых вод. Конструкция противофильтрационного основания полигона принята в соответствии с «Рекомендациями по проектированию строительству и рекультивации полигонов ТБО» АКХ им. К.Д.Памфилова. М, 2009 г., а так же рекомендациями ряда фирм-изготовителей геосинтетических материалов.

- Устройство верхнего изолирующего покрытия, в соответствии с «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», являющегося единственным способом ограничения образования фильтрата и, следовательно, минимизации потенциального загрязнения грунтовых вод на участках полигонов.

- Устройство системы сбора фильтрата, являющейся частью защитного экрана основания полигона. В основании полигона предусмотрена дренажная система, состоящая из  гальки 16/32 и дренажных труб. Слой гальки (щебня) 16/32, толщиной 0,5 м, предназначен для дренажа избыточного фильтрата. На дренажный слой гальки (щебня) укладывается геотекстиль Secutex. Он выполняет функции разделения материалов и препятствует, благодаря фильтрационным свойствам, заиливанию дренажного слоя. Фильтрат собирается в дренажные трубы и стекает в регулирующую емкость, объемом 700 м³ и вывозится на очистные сооружения города Миасса.

Попадание хозяйственно-бытовых стоков, образующихся на территории хозяйственной зоны полигона, в грунтовые воды исключается использованием водонепроницаемого выгреба. Вывоз хозяйственно-бытовых стоков осуществляется ассенизационной машиной на очистные сооружения г. Миасса.

Материалы по оценке допустимости воздействия на подземные и поверхностные воды не в полной мере соответствуют требованиям  пособия к СНиП 2.04.02-84 части 3 и других нормативных документов (см. Замечания).

5.3.  Условия землепользования

Объект размещения ТБО Миасского городского округа включен в проект «Генерального плана развития Миасского городского округа», которым предусмотрена реконструкция Васильевской свалки.

Миасским городским округом разработана и утверждена целевая программа «Экология Миасского городского округа на 2010-2015 г.г.». одно из мероприятий программы – реконструкция земельного участка для складирования промышленных и бытовых отходов «Васильевская свалка» в межмуниципальный полигон. Программой запланированы рекультивация и закрытие Васильевской свалки до 2015 года.

Земельный участок с кадастровым номером 74:34:0919001:0003 («Васильевская свалка») (ГПЗУ № RU 74308000-193) площадью 97000 м2, используется юридическим лицом ООО «Эко-Сервис» на условиях аренды на основании договора аренды земельного участка № 5193 от 09.03.2006 г.

Земельный участок используется для складирования промышленных и твердых бытовых отходов. Обмер земельного участка, проведенный при проверке представителями Управления Росреестра 11.06.2013 г., выявил, что площадь земельного участка соответствует значению, указанному в документах и составляет 97000,0 м2. Данные подтверждены Актом проверки органом государственного контроля (надзора) Миасского отдела Управления Росреестра по Челябинской области № 85 от 11.06.2013 г.

Под проектируемый полигон ТБО предусмотрен дополнительный отвод земельных участков:

- земельный участок (кадастровый номер 74:34:1709001:4) площадью 272005 м2 (ГПЗУ № RU74308000-196 от 14.08.2012 г.);

- земли лесного фонда (условный номер 74:34:0000000:0082, кадастровый номер 74:34:1709001:4) площадью 272005±146 м2 (кадастровый паспорт земельного участка № 7434/205/10-371 от 12.07.2010 г., ГПЗУ № RU 74308000-196 от 14.08.2012 г.);

- земельный участок, предназначенный для проектирования и строительства инженерных сетей (ГПЗУ RU74308000-280).

Акт выбора лесного участка от 28.04.2010 г. №35 утвержден Приказом Главного Управления лесами Челябинской области № 216 от 12.05.2010 для перевода земель лесного фонда в земли промышленности и иного специального назначения под расширение существующего полигона твердых бытовых отходов.

Для проектирования и строительства инженерных сетей предусмотрен отвод земельного участка (кадастровый номер 74:34:0000000:4958)  площадью 23662 м2 (ГПЗУ № RU 74308000-280 от 09.11.2012 г.). Земельный участок предоставлен МБУ «Комитету по строительству» в безвозмездное срочное пользование (договор безвозмездного срочного пользования земельными участками №6752 от 29.12.2012 г., Постановление Администрации Миасского городского округа Челябинской области № 7031 от 30.11.2012 г., кадастровый паспорт земельного участка №7400/10/12-397928 от 08.11.2012 г.).

Общая площадь земельного участка проектируемого полигона ТБО составляет 38,74 га, из них:

- площадь застройки – 0,3363 га;

- площадь покрытий – 2,2704 га;

- площадь озеленения – 36,1296 га.

По периметру полигона предусмотрено ограждение. Отведенной территории полигона достаточно для размещения строительной техники, временных зданий и временных площадок при строительстве рабочих карт, при строительстве зданий и сооружений.

В то же время необходима дополнительная площадь для прокладки нагорной канавы вдоль автодороги Сыростан-Миасс, для прокладки нагорной канавы за северо-западной границей полигона и водоотводной канавы за южной границей полигона. Ширина полосы строительства нагорной канавы 5-8 м, из них 3 м - канава. Длина канавы, которую необходимо построить за пределами северо-западной границей отвода составляет 500 м, за южной границей 100 м. Требуется дополнительный временный отвод – 4200 м2, из них 1500 м2 занимает постоянное сооружение – водоотводная канава.

Для строительства ограждения по периметру полигона предусмотрено спланировать полосу для проезда строительных машин и техники. Ширина полосы строительства ограждения составляет 10,5м (см. лист 2 8620.000.0000-ПОС.СГП), из них 2,5м – за границей отведенной территории. Длина ограждения 2800м, из них по границе отведенной территории 2200м. Требуется дополнительный временный отвод – 5500м2.

При строительстве магистрального водопровода ширина полосы работы согласно нормы СН456-73 составляет 20 м. При строительстве воздушной линии электроснабжения 6кВ ширина полосы между опорами составит 8 м (СН 465-74, табл.1 и 2), и 150м на каждую опору. Частично полоса строительства ВЛ и водопровода совпадают. Всего для строительства кабельной линии электроснабжения и магистрального водопровода требуется 7200м2.

Итого временно занимаемые территории – 15400м2. По окончании строительства данным проектом принято на временно занимаемых территориях восстановить озеленение.

Ближайший населенный пункт – поселок Дачный находится на расстоянии 2,0км.

Ближайший водный объект - река Атлян на расстоянии около 0,98 км.

Участок проектирования расположен за границей жилой зоны, курортных зон, садов.

Согласно письму МУ «Управление по экологии и природопользованию» Миасского городского округа» особо охраняемые территории, прилегающие или находящиеся на участке проектируемого полигона, отсутствуют.

Участок занят хвойным (сосновым) лесом. Земли охотоугодий отсутствуют.

На земельных участках общей площадью 392667 м2 (ГПЗУ RU 74308000-193, RU74308000-196, RU74308000-280) отсутствуют участки объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, а также выявленных объектов культурного наследия Челябинской области. Отсутствие объектов культурного наследия подтверждено актом и материалами археологического обследования земельных участков от 10.08.2013 г., выполненными ООО «Альма» (письмо Министерства культуры Челябинской области № 01-01-20/3055 от 20.08.2013 г.).

На земельном участке места утилизации биологических отходов, в том числе сибиреязвенные захоронения, а также объекты сельскохозяйственного назначения (склады ядохимикатов, минеральных удобрений) не зарегистрировано (письмо Управления по Челябинской области Россельхознадзора № 07-1991 от 20.08.2013 г.).

В соответствии со п.5.  статьи 8  Градостроительного Кодекса РФ (от  29.12.2004, №190-ФЗ), ст. 87 Земельного Кодекса РФ (от 25.11.2001, №156-ФЗ Администрация МГО утвердила 12.09. 2012 года «Акт от  16 июля 2012 года о выборе многоконтурного земельного участка площадью 23.662 га под проектирование и строительство инженерных сетей к объекту «Межмуниципальный полигон утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» г.Миасс.

30.11.2012 г Администрация МГО своим постановлением за №7031 предоставила Муниципальному бюджетному учреждению  «Комитет по строительству» в безвозмездное срочное пользование на 11 месяцев земельный участок из земель  промышленности и иного специального назначения с кадастровым № 74:34:0000000:4958 площадью 23.662 га для проектирования и строительства инженерных сетей, расположенный по адресу: МГО, район полигона твердых бытовых отходов «Васильевская свалка». Договор на безвозмездное срочное  пользования земельным участком №7400/101/12-397928 от 08.11.2012 года  с кадастровым № 74:34:0000000:4958 площадью 23.662 га для проектирования и строительства инженерных сетей до 30 октября 2013 года заключен 29.12. 12 г.  за  №6752.

В материалах, представленных на экспертизу, имеется копия  приказа №216 от 12.05.10 Главного управления лесами Челябинской области за подписью и.о. начальника управления В.Д.Кузнецова об утверждении акта выбора лесного участка  ОГУ «Миасское лесничество» от 28 апреля 2010 года, №35 по первому варианту площадью 27,2 га в защитных лесах в кварталах №173, 179, 180 Миасского участкового лесничества  для перевода в земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения под расширение существующего полигона твердых бытовых отходов. Кроме того, представлена копия акта натурного технического обследования от 10 декабря  2012 года за подписью начальника Главного управления лесами Челябинской области В.Д.Кузнецова. Суть акта: после обследования лесного участка, расположенного на землях лесного фонда, категория: «противоэрозионные леса», «защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользовании, находящиеся в собственности субъектов РФ», общей площадью 27,2 га, уточнены категории: «противоэрозионные» в квартале 179, «защитные полосы лесов, расположенные вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорого общего пользовании, находящиеся в собственности субъектов РФ», в кварталах 173, 179, 180.  Почвы серые лесные. Цель использования: под расширения существующего полигона ТБ, поэтому до начала строительства необходим перевод «земель лесного фонда» в категорию «земель промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, обеспечения космической деятельности, обороны, безопасности и иного специального назначения».

Условия землепользования   соответствуют требованиям действующего законодательства.

5.4. Оценка допустимости воздействия на недра

Согласно письму Челябинскнедра № 2368 от 11.12.2012 г. под испрашиваемым участком под полигон ТБО полезные ископаемые, учтенные Государственным балансом полезных ископаемых, отсутствуют.  Вблизи испрашиваемого участка  находятся:

- Атлянское (Юго-западный участок) месторождение пресных питьевых вод (находится на расстоянии 2,0 км северо-западнее центра испрашиваемого участка);

- Атлянская группа россыпей золота (находится на расстоянии 1,25 км северо-западнее центра испрашиваемого участка);

- Атлянское месторождение известняка (находится на расстоянии 0,85 км северо-западнее центра испрашиваемого участка);

- Тургоякское месторождение известняка (находится на расстоянии 1,4 км северо-восточнее центра испрашиваемого участка);

- Водозабор Кошкуль хозяйственно-питьевого водоснабжения (находится на расстоянии 1,76 км юго-восточнее центра испрашиваемого участка);

- Березовское №217 месторождение торфа (находится на расстоянии 2,18 км юго-восточнее центра испрашиваемого участка).

Полезные ископаемые, учтенные Государственным балансом полезных ископаемых, в недрах участка предстоящей застройки (место санкционированной свалки бытовых отходов) отсутствуют (заключение Челябинскнедра № 2336 от 06.12.2012 г.).

Воздействие намечаемой деятельности на недра допустимо.

5.5. Защита геологической среды (подземных вод)

С целью изучения инженерно-геологических и гидрогеологических условий площадки проектируемого полигона ТБО (Васильевский участок)  ООО «МГСП», кроме инженерно-геологических изысканий, проведены специальные гидрогеологические работы, состоящие из бурения 6-ти гидрогеологических скважин (№1г-6г) по двум профилям продольный Ι-Ι и поперечный ΙΙ-ΙΙ, опытных откачек из указанных скважин, наблюдений за уровнем воды в скважинах и проведения лабораторных исследований для  гидрохимической характеристики подземных вод. Опытно-фильтрационные работы с целью определения коэффициентов фильтрации пород слагающих участок проводились как методом откачек из скальных грунтов, так и методом наливов в глинистых грунтах зоны аэрации.

Фильтрующие свойства  грунтов для расчетов оснований проектируемых сооружений (в активной зоне) приводятся по лабораторным, табличным данным, а также подтверждаются опытно-фильтрационными работами (наливами). Грунты, согласно ГОСТ 25100-95 (таблица Б.6), относятся по результатам исследований  к неводопроницаемым и слабоводопроницаемым.

Инженерно-геологические и инженерно-гидрогеологические изыскания, проведённые ООО «МГСП» на участке проектируемого полигона, соответствуют действующим нормативным документам.

В проектной документации Уральского проектно-изыскательского института «ВНИИПИЭТ» обойдены проблемы, выявленные при инженерных изысканиях, а именно: не разработаны достаточно эффективные  проектные решения по снижению влияния на подземные воды таких  негативных природных факторов, как наличие на территории скальных выходов, родников, а также выемки в процессе строительства слабофильтующих глинистых грунтов (т.е. нарушение экрана).

В проектной документации не изложено, какие мероприятия предусмотрены в случае чрезвычайных ситуаций, связанных с экстремальными превышениями уровней подземных вод в годы высокой обеспеченности по водности, а также прекращением водоотлива из карьера ТРУ  куда будет происходить интенсивная разгрузка подземных вод, как это скажется на загрязнении реки Миасс, куда будут поступать поверхностные стоки и  фильтрат  с Васильевской свалки и полигона ТБО.

В нарушении требований п. 3.1 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов», п. 1.3. «Инструкции по проектированию, эксплуатации и рекультивации полигонов твердых бытовых отходов» (Минстрой РФ, М., 1996) участок проектируемого полигона располагается на территории с наличием  родников (ключей) и выходов на поверхность трещиноватых пород.

5.6. Деятельность по обращению с отходами

Общее количество стройматериалов, необходимое для производства строительных работ, принято на основании данных ведомости объемов основных строительно-монтажных работ и материальных ресурсов (том «Проект организации строительства» инв. № 312-2035). Нормы потерь и отходов приняты в соответствии с РДС 82-202-96 «Правила разработки и применения нормативов трудноустранимых потерь и отходов материалов в строительстве» и дополнением к нему («Сборник типовых норм потерь материальных ресурсов в строительстве»).

В период строительства полигона ТБО будут образовываться следующие виды отходов:

| Наименование отхода | Кол-во | Код по ФККО | Класс опасности | Порядок обращения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мусор от бытовых помещений организаций несортированный, исключая крупногабаритный (ТБО) | 6,1 т (30,5 м3) | 9120040001004 | 4 | На полигон ТБО г. Миасса. |
| Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки (хозбытовые стоки от биотуалетов) | 48 т (120 м3) | 9510000002005 | 5 | Вывоз на городские канализационные очистные сооружения. |
| Древесные отходы из натуральной чистой древесины | 589 т (840 м3) | 1711200001005 | 5 | Использование на полигоне ТБО, передача сторонним организациям, населению. |
| Остатки и огарки стальных сварочных электродов | 0,01 т | 3512160101995 | 5 | На полигон ТБО г. Миасса. |
| Краски старые затвердевшие, а также затвердевшие остатки в бочках | 0,01 т | 5550000000000 | 4 |  |
| Отходы строительных материалов (см. табл. 7.40) | 4851,05 т (2735,03 м3) | см. табл. 7.40 | 4 - 5 |  |

Заправку техники горючим в период строительства и во время эксплуатации полигона ТБО предусмотрено выполнять непосредственно с автотопливозаправщика на специальной бетонной монолитной площадке с отбортовкой (бетонная площадка для автоцистерны  огорожена бордюром, предотвращающим растекание топлива). На площадке  имеется аварийная подземная емкость  (объем, которой больше объема топливозаправщика).

Строительный и бытовой мусор предусмотрено собирать на специальных площадках в контейнеры и регулярно вывозить с территории стройплощадки на полигон ТБО г. Миасса

На выезде со стройплощадки предусмотрена мойка колёс строительного транспорта. Стоки от мойки будут собираться в металлические заглубленные емкости и вывозиться спецавтотранспортом.

Отходы перед поступлением на полигон ТБО планируется сортировать на мусороперерабатывающем заводе, который находится на юго-западе г.Миасса в 4-х км от жилой застройки города и в 0,5 км от существующего участка «Васильевской свалки» на территории бывшего посёлка Васильевка.

Всего на полигон будут поступать следующие виды отходов:

- отсев после сортировки, пищевые отходы, отходы от промышленных предприятий и производств, которые допускается размещать совместно с бытовыми отходами) – 54,4 тыс. т в год (58,0 тыс м3 в год уплотненных ТБО);

- пищевые отходы (на компостирование) – 6,2 тыс. т /год (9,5 тыс. м3 / год);

- строительные отходы – 3,42 тыс. т / год;

- крупногабаритные отходы – 7,98 тыс. т / год (5,2 тыс. м3);

- древесные отходы – 1,24 тыс. т / год (3,1 тыс. м3/год);

- промышленные отходы на временное хранение – до 9 тыс. т/год.

На участке временного хранения осуществляется приемка и временное хранение промышленных отходов, образующихся на предприятиях Миасского городского округа из которых: ртутные лампы (2%), аккумуляторы (11%), масла (66%), покрышки (21%).

Деятельность по сбору отходов I класса опасности выполнена с соблюдением требования ч.1 статьи 51 Федерального закона от 10 января 2002 № 7-ФЗ: условия и способы всех операций обращения с отработанными ртутьсодержащими лампами являются безопасными для окружающей среды и соответствуют требованиям нормативных документов, в т.ч. Постановления Правительства РФ № 681 от 03 сентября 2010 г. и СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления». В соответствии с требованиями указанных нормативных документов, в проекте предусмотрено:

- хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в специально выделенном для этой цели помещении, защищенном от химически агрессивных веществ, атмосферных осадков, поверхностных и грунтовых вод;

- накопление отработанных ртутьсодержащих ламп производится отдельно от других видов отходов;

- хранение отработанных ртутьсодержащих ламп производится в местах, исключающих повреждение тары;

- хранение отработанных ртутьсодержащих ламп предусмотрено в таре, обеспечивающей их сохранность при хранении, погрузо-разгрузочных работах и транспортировании.

Отработанные масла доставляются и хранятся в специальных бочках и контейнерах для хранения и транспортировки жидких и твердых  отходов, содержащих нефтепродукты. Временное хранение бочек с отработанным маслом предусмотрено в бетонном отсеке (18×24 м), имеющем бетонный бордюр высотой 200 мм и пандус для въезда автопогрузчика (см. том 5.6 «Технологические решения» инв. №312-2034 стр. 112 «Планировка технологического оборудования. План на отм. 0,000. Площадка для временного хранения промышленных отходов»). Бордюр и пандус обеспечивают локализацию разлива масла в случае аварийной разгерметизации бочки.

Аккумуляторы доставляются и хранятся в специальных контейнерах.

Покрышки хранятся в отведенной для них секции, отсортированные по размерам.

Вопросы обезвреживания промышленных отходов в составе проектной документации не рассматриваются. По мере накопления, отходы с площадки временного хранения передаются на переработку специализированным организациям:

- ртутные лампы – на переработку в г. Челябинск;

- масла – на переработку в Челябинск;

- аккумуляторы – на переработку в Тюмень;

- покрышки – на переработку в Пермь.

Во время эксплуатации полигона ТБО (на территории хоззоны полигона ТБО) будут образовываться следующие виды отходов:

| Наименование отхода | Код отхода | Кол-во, т/год | Класс токсичности | Порядок обращения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мусор от бытовых помещений организаций несортированный, исключая крупногабаритный (ТБО) | 9120040001004 | 2,65 | 4 | На полигон ТБО г. Миасса |
| Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания (Пищевые отходы) | 9120100100005 | 0,6 | 5 |  |
| Отходы тканей, старая одежда - обрезки и обрывки тканей хлопчатобумажных (Отходы спецодежды) | 5810110701995 | 0,48 | 5 |  |
| Обувь кожаная рабочая потерявшая потребительские свойства | 1470060113004 | 0,16 | 4 |  |
| Смет с твердых покрытий | 9100000000000 | 43,0 | 4 |  |
| Опилки и стружки древесные, загрязненные преимущественно органическими веществами | 1713000001034 | - | 4 |  |
| Отходы (осадки) при механической очистке сточных вод (осадок из отстойника – приемного резервуара поверхностных стоков) | 9430000003004 | 5,764 | 4 |  |
| Отходы (осадки) из выгребных ям и хозяйственно-бытовые стоки (Отходы из выгреба) | 9510000002005 | 172,2 | 5 | Вывоз на городские канализационные очистные сооружения. |
| Ртутные лампы, люминисцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | 0,044 | 1 | Временное хранение на спецплощадке полигона ТБО, затем передача в специализиров. организацию |

Работы по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств предусмотренных для использования на полигоне ТБО будет производить ООО «Эко-Сервис» (договор № 21 от 01.04.2013 г.). Отходы, образующиеся при обслуживании и ремонте техники рекомендуется включить в проект ПНООЛР ООО «Эко-Сервис».

Принятые проектные решения и предусмотренные мероприятия по обращению с отходами в основном соответствуют природоохранному законодательству: Федеральному закону «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 № 7-ФЗ, Федеральному закону от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

5.7. Оценка воздействия на животный мир, почвенный и растительный покров, другие компоненты окружающей среды

В геоботаническом отношении территория проектируемого полигона относится к лесной зоне, к подзоне сосново-березовых лесов восточного макросклона Южного Урала. Участок представлен березово-сосновым лесом с разнотравно-злаковым травяным покровом. На выровненных участках имеются вторичные луговины. Подлесок редкий, представлен кизильником черноплодным, малиной обыкновенной, ракитником русским, рябиной обыкновенной, шиповником майским, редко встречается вишня степная, черемуха обыкновенная, ива.

На участке, выделенном под проектирование полигона отходов ТБО, генетических резерватов лиственницы сибирской не числится. Ближайший генетический резерват лиственницы сибирской расположен в кварталах 219, 220 Миасского участкового лесничества (письмо ЧОБУ «Миасское лесничество» № 630 от 12.11.2013 г.).

На участке произрастает 11 видов грибов, 6 видов лишайников, 4 вида папоротника, 2 вида хвощей, 1 вид голосеменных, 84 вида покрытосеменных растений, обитают 1 вид червей, 3 вида моллюсков, 54 вида насекомых, 1 вид амфибий, 2 вида рептилий, 17 видов птиц, 8 видов млекопитающих. Кроме того, выявлено 4 насекомых, внесенных в Красную книгу Челябинской области: сенница лесная, шмель полевой, шмель моховой, муравей малый лесной.

Обследование почвенно-растительных условий и животного мира выполнены ООО «Ри-иФ» в 2013 году.

Участок проектирования расположен на административной территории Миасского городского округа (МГО), в кварталах 173 (выдел 16), 179 (выделы 15, 16, 23, 24, 26, 28, 29, 30, 31), 180 (выдел 3) Миасского участкового лесничества. Состав древостоя представлен березой, сосной, лиственницей. Имеется редкий подлесок. Лесной участок предоставлен в аренду на основании договора от 05.12.2008 г.   Данные подтверждены «Информацией о лесной участке», выданной Главным управлением лесами Челябинской области 29.02.2012 г.

Лесной участок площадью 27,2 га, расположенный:

-  в защитных лесах категории «противоэрозионные леса» - в квартале 179,

- в защитной полосе лесов, расположенных вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных дорог общего пользования, автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов РФ – в кварталах 173, 179, 180,

предоставлен для перевода в земли промышленности под расширение существующего полигона твердых бытовых отходов (Акт выбора лесного участка №35 от 12.05.2010 г., Приказ Главного управления лесами Челябинской области №216 от 12.05.2010 г., Приказ Главного управления лесами Челябинской области № 135 от 02.04.2013 г.)

На проектируемой территории ТБО имеются лесные хвойные насаждения, которые будут максимально сохранены. Насаждения представлены преимущественно сосной, лиственницей и берёзой. В составе пород сосна составляет от 50% до 80. Возраст по главной образующей породе составляет 90-120 лет. Подрос – сосна, возраст около 20 лет в количестве 2-2,5 тыс. шт./га, подлесок редкий. Категория защитности лесов – зелёные зоны.

На основании акта выбора лесного участка от 28.04.2010 г. №35 произведен расчет стоимости древесины лесных насаждений. Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.05.2007 г. №310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» ориентировочная стоимость древесины составит 806 366 руб. (письмо МКУ «УЭП» № 502/10 от 15.11.2013 г.).

Озеленение на проектируемой территории представлено сохраняемыми участками леса, проектируемым озеленением на прилегающей территории административно-хозяйственной зоны и рекультивируемой территории существующего полигона ТБО. Территория полигона ТБО окружена со всех сторон лесом, с севера примыкает к а/дороге Миасс - Сыростан.

Основными видами воздействия на растительность территории являются:

- вырубка леса;

- угнетение растений выбросами в атмосферу при проведении строительных работ.

Уничтожение древесной и кустарниковой растительности планируется осуществлять с использованием современных технологий, уменьшающих степень и характер отрицательного влияния на состояние среды обитания. Однако, уничтожение леса,  приведет к уничтожению  биотопа, в котором обитают  виды беспозвоночных и позвоночных животных, сформировавшие определенные биоценотические взаимоотношения. Эта ситуация приведет к следующим результатам:

- Гибель животных – обитателей леса.

- Миграция животных на соседние  нетронутые территории.

- Временное повышение плотности и численности животных в окрестностях строящегося полигона ТБО.

Все   названные результаты приведут к нежелательным последствиям и  могут рассматриваться в качестве причины, препятствующей строительству  межмуниципального полигона утилизации ТБО. Наличие такого полигона или его неэффективная работа могут привести с точки зрения состояния животного мира к следующим результатам:

- Скопление отходов привлечет большое количество животных, которые будут посещать эту территорию ради поисков корма. Это касается как позвоночных, так и беспозвоночных животных.

- Кормящиеся на  такой свалке животные будут достаточно активно перемещаться с территории свалки в районы поселения человека. Эти  перемещения опасны  для  санитарно-гигиенической  ситуации в регионе.

- Доступная кормовая база полигона ТБО, как правило,  способствует росту численности животных, в том числе и переносчиков заболеваний человека и животных.

В конце 2012 года были опубликованы данные комплексного обследования территории Хамитовских болот и части река Атлян по заказу Министерства по радиационной и экологической безопасности.  Хамитовские болота питают реку Атлян, которая является гидрологическим памятником природы. В ходе работы специалисты доказали гидрологическую уникальность и биологическую ценность данного природного комплекса: выявлены реликтовые природные сообщества, основной ареал которых – приморские и горные районы западной и средней Европы. Во флоре отмечено более 350 видов растений. Впервые за последние 80 лет была обнаружена камнеломка болотная, которая считалась на территории нашей области вымершей. Животный мир водно-болотных угодьев представлен 212 видами, из них 16 – краснокнижники.

В ходе натурного обследования территории проектируемого полигона 19 июля 2013 года было отмечено, что на этой территории преобладающими растительными сообществами являются «лиственнично-сосновые высокотравные», которые составляют основу светлохвойных лесов. Наши маршрутные наблюдения показали, что в таких растительных сообществах доминирует сосна, встречается лиственница, хорошо развит подрост из рябины, малины, кизильника, волчеягодника, травянистый покров состоит из высоких злаков, разнотравья  представителей многих семейств: лютиковых, губоцветных,  норичниковых, крестоцветных, розоцветных, сложноцветных, зонтичных. Учитывая флористическое богатство типичных представителей как хвойных, так и лиственных лесов,  можно предположить:  на проектируемой территории полигона среди серых лесных почв доминируют тёмно-серые лесные оподзоленные с содержанием гумуса не менее 7%. Такие почвы по потенциальному плодородию приближаются к черноземам оподзоленным,  однако в проектной документации почвенная карта  отсутствует.

Воздействие на почвенный покров осуществляется при срезке плодородного слоя, выемки грунта под карты полигона. Проектом предусмотрено снятие и сохранение слоя почвы в соответствии с ГОСТ 17.4.3.03-85 «Охрана природы. Почвы. Требования к охране плодородного слоя почвы при производстве земляных работ».

В целях предупреждения загрязнения почвы предусмотрен осмотр территории СЗЗ полигона ТБО, при необходимости - ее очистка. Регулярно должны очищаться нагорные канавы. Для задержания легких фракций отходов как можно ближе к месту разгрузки перпендикулярно направлению господствующих ветров устанавливаются переносные сетчатые ограждения высотой 4 м.

Учитывая принятые в представленных материалах проектные решения и мероприятия по снижению воздействия, влияние объекта проектирования на растительный и животный мир допустимо.

5.8. Физические факторы воздействия

Основными источниками шума на территории существующей свалки и проектируемого полигона   ТБО в период его строительства будут являться:

- двигатели автотранспорта и дорожной техники, работающие на территории существующей свалки;

- двигатели автотранспорта и дорожной техники, работающие в период строительства проектируемого полигона.

Уровень шума определён по программе Эколог-Шум. ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" версия 2.1.0.3362 (от 23.04.2013 г.), реализующей СНиП 23-03-2009 «Защита от шума», ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности».

Расчет шума выполнен на расчетной площадке 3000×3000 м, с шагом 50 м.

Кроме того, расчет выполнен на границе территории полигона ТБО в расчетных точках № 1-8:

| Расчетная точка |  | Координаты точки |  | Высота (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | Р.Т. на границе промзоны (авто) | 1170.00 | 394.50 | 1.50 | 45 | 45 | 37.9 | 29.7 | 34.1 | 30.2 | 19.8 | 9.2 | 0 | 34.50 |
| 002 | Р.Т. на границе промзоны (авто) | 967.16 | 122.04 | 1.50 | 50.3 | 50.3 | 42 | 35 | 40.7 | 37.4 | 28.6 | 21.6 | 14.3 | 41.30 |
| 003 | Р.Т. на границе промзоны (авто) | 663.27 | 92.56 | 1.50 | 54.9 | 54.9 | 50.2 | 43 | 49.2 | 46.4 | 38 | 30.6 | 21.5 | 50.00 |
| 004 | Р.Т. на границе промзоны (авто) | 361.31 | 14.74 | 1.50 | 49.5 | 49.4 | 45 | 36.3 | 40.6 | 37.8 | 28.6 | 18.9 | 5.3 | 41.50 |
| 005 | Р.Т. на границе промзоны (авто) | 128.93 | 262.48 | 1.50 | 45.8 | 45.8 | 41.2 | 32.1 | 35.7 | 32.5 | 22.3 | 10.2 | 0 | 36.50 |
| 006 | Р.Т. на границе промзоны (авто) | 185.22 | 495.17 | 1.50 | 45.3 | 45.2 | 40.5 | 31.4 | 34.7 | 31.5 | 21.1 | 8.4 | 0 | 35.50 |
| 007 | Р.Т. на границе промзоны (авто) | 517.37 | 566.24 | 1.50 | 47.9 | 47.9 | 43 | 34 | 37.4 | 34.5 | 24.9 | 14.1 | 0 | 38.40 |
| 008 | Р.Т. на границе промзоны (авто) | 844.05 | 490.06 | 1.50 | 48.5 | 48.5 | 42.2 | 33.8 | 37.9 | 34.7 | 25.3 | 16.3 | 5.3 | 38.70 |

Анализ расчетных данных показывает, что на границе территории полигона, уровень звука, создаваемый источниками шума при строительстве, не превышает ПДУ, регламентируемый СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки». Дополнительные мероприятия по снижению уровня шума не требуются.

Основными источниками шума на территории проектируемого полигона ТБО в период эксплуатации будут являться:

- двигатели автотранспорта и дорожной техники, работающие в период эксплуатации проектируемого полигона и перемещающиеся по его территории;

- рубительная машина для измельчения древесных отходов;

- дробилка строительных отходов;

- двигатель экскаватора, работающий  на участке строительных отходов;

- оборудование резервной дизельной установки.

- вентиляторы вытяжных систем теплой стоянки и операторской;

- дутьевой вентилятор котельной;

- вентилятор системы П1;

- оборудование резервной дизельной установки;

- ленточный питатель;

- процесс выгрузки отходов из автотранспорта.

Уровень шума определён по программе Эколог-Шум. ФИРМА "ИНТЕГРАЛ" версия 2.1.0.3362 (от 23.04.2013 г.), реализующей СНиП 23-03-2009 «Защита от шума», ГОСТ 31295.2-2005 «Шум. Затухание звука при распространении на местности». Расчет шума выполнен на расчетной площадке 3000×3000 м, с шагом 50 м. Кроме того, расчет выполнен на границе территории полигона ТБО в расчетных точках № 1-8 и на границе СЗЗ полигона в расчетных точках № 9-16.

Результаты в точках на границе производственной зоны:

| Расчетная точка |  | Координаты точки |  | Высота (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 001 | Расчетная точка | 3.00 | 7.50 | 1.50 | 40.1 | 40.6 | 34 | 34.1 | 30.2 | 27.9 | 22.3 | 10.4 | 0 | 32.60 |
| 002 | Расчетная точка | 77.39 | 314.73 | 1.50 | 44.8 | 45.2 | 38.1 | 38.4 | 34.6 | 32.6 | 28.8 | 20.5 | 6.9 | 37.40 |
| 003 | Расчетная точка | 304.11 | 553.17 | 1.50 | 53 | 53.3 | 44.8 | 45.2 | 41.5 | 39.8 | 37.5 | 32.4 | 24.6 | 45.10 |
| 004 | Расчетная точка | 591.07 | 710.01 | 1.50 | 48.4 | 49.3 | 48.7 | 50.8 | 46.5 | 48.2 | 47 | 42.1 | 32.4 | 52.90 |
| 005 | Расчетная точка | 785.13 | 687.93 | 1.50 | 50.4 | 50.7 | 53.2 | 53.5 | 53.6 | 56 | 60.5 | 56.2 | 47 | 64.10 |
| 006 | Расчетная точка | 795.05 | 370.26 | 1.50 | 43.7 | 44.7 | 40.3 | 40.7 | 38.5 | 39.2 | 37.9 | 30.4 | 14.5 | 43.70 |
| 007 | Расчетная точка | 522.15 | 165.39 | 1.50 | 45.5 | 46.2 | 40.2 | 40.4 | 36.9 | 35.4 | 32.4 | 24.6 | 11.8 | 40.20 |
| 008 | Расчетная точка | 343.46 | -15.15 | 1.50 | 42.1 | 42.7 | 36.3 | 36.5 | 32.8 | 30.9 | 26.5 | 16.5 | 0 | 35.50 |

Результаты в точках на границе санитарно-защитной зоны:

| Расчетная точка |  | Координаты точки |  | Высота (м) | 31.5 | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | La |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Название | X (м) | Y (м) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 009 | Расчетная точка | -35.35 | -491.03 | 1.50 | 35.3 | 35.9 | 29.5 | 29.3 | 25 | 21.6 | 13.5 | 0 | 0 | 26.70 |
| 010 | Расчетная точка | -506.13 | -12.06 | 1.50 | 35.5 | 36 | 29.5 | 29.3 | 25 | 21.6 | 13.4 | 0 | 0 | 26.80 |
| 011 | Расчетная точка | -299.02 | 656.56 | 1.50 | 38.5 | 39 | 32.5 | 32.6 | 28.9 | 27.1 | 20.8 | 6.7 | 0 | 31.40 |
| 012 | Расчетная точка | 262.31 | 1086.60 | 1.50 | 39.7 | 40.3 | 35.5 | 36.1 | 33.7 | 34 | 29.9 | 19.8 | 0 | 37.60 |
| 013 | Расчетная точка | 923.86 | 1294.08 | 1.50 | 36.4 | 37.1 | 34.1 | 34.9 | 33.1 | 33.9 | 30 | 19.9 | 0 | 37.30 |
| 014 | Расчетная точка | 1287.55 | 715.72 | 1.50 | 37 | 37.7 | 34.8 | 35.4 | 33.7 | 34.5 | 31.6 | 21.9 | 0 | 38.20 |
| 015 | Расчетная точка | 1175.56 | 34.83 | 1.50 | 36.9 | 37.6 | 32.8 | 33 | 30.1 | 29.5 | 25.1 | 11.9 | 0 | 33.40 |
| 016 | Расчетная точка | 685.68 | -475.76 | 1.50 | 35.9 | 36.5 | 30.6 | 30.5 | 26.7 | 24.3 | 17.4 | 0 | 0 | 28.80 |

Анализ расчетных данных показывает, что на границе расчётной СЗЗ, уровень звука, создаваемый источниками шума, не превышает ПДУ, регламентируемый СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки».

Негативные воздействия электрических, электромагнитных, магнитных полей и иные негативные физические воздействия на окружающую среду несущественны.

5.9. Мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте и последствий их возникновения на экосистему региона

Для целей наружного пожаротушения предусмотрено четыре резервуара с водой объемом два по 200 м3 и два по110 м3. Заполнение резервуаров производится привозной водой. Расход воды на наружное пожаротушение принят 10 л/с на один пожар согласно требованиям «Инструкции по проектированию и эксплуатации полигонов для твердых бытовых отходов». Максимальный срок восстановления пожарного объема воды составляет не более 24 часов. Заполнение резервуаров производится поливомоечными машинами привозной водой.

На территории полигона категорически запрещается сжигание ТБО. В периоды жаркой и сухой погоды проводится увлажнение ТБО (расход воды – 10 л на 1 м3 ТБО). Во избежание воспламенения ТБО от выхлопных газов бульдозеров на выхлопную трубу устанавливается искрогаситель. Бульдозеры должны быть укомплектованы огнетушителями.

Персонал полигона должен быть проинструктирован о правилах пожарной безопасности при обращении с горюче-смазочными материалами. Для выполнения повседневных работ, надзора за первичными средствами пожаротушения и организации тушения назначается ответственный за пожарную безопасность на полигоне. На видном месте хозяйственной зоны должна быть вывешена инструкция о порядке действия персонала при возникновении пожара, способы оповещения пожарной охраны города.

Наиболее мощным воздействием, связанным с выделением загрязняющих веществ, является возгорание ТБО, возможное при аварийной ситуации. В разделе ОВОС представлен расчет выбросов загрязняющих веществ при аварии на полигоне (горение ТБО)  выполненный в соответствии с «Методическими указаниями по расчету выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от установок малой производительности по термической переработке твердых бытовых отходов и промотходов», Москва, ВНИИГАЗ, 1997 г.

Аварийные выбросы загрязняющих веществ в период эксплуатации составят:

| Код в-ва | Название вещества | Макс. выброс (г/с) | Валовый выброс (т/год) |
| --- | --- | --- | --- |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | 0.2681376 | 0.000965 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азота оксид) | 0.0435724 | 0.000157 |
| 0316 | Гидрохлорид | 0.0437337 | 0.000157 |
| 0330 | Сера диоксид-Ангидрид сернистый | 0.7647222 | 0.002753 |
| 0337 | Углерод оксид | 0.0000004 | 1.5·10-9 |
| 0342 | Гидрофторид | 0.0911119 | 0.000328 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 11.4188371 | 0.041108 |

Расчет приземных концентраций загрязняющих веществ с учётом всех источников загрязнения  и фоновых значений проведен на расчетной площадке размером 3000 × 3000 м с шагом расчетной сетки 50 м и в расчётных точках:

- №1 – №5 – точки, принятые на расстоянии 500м от границы проектируемого полигона;

- №6  -  территория садов;

- №7 –  граница ближайшей селитебной территории (пос. Дачный);

- №8 –  граница охранной зоны дома отдыха «Кошкуль».

санатория «Кошкуль» (0,89ПДК):

Согласно результатам расчетов превышения ПДК по всем загрязняющим веществам во всех контрольных точках отсутствуют:

| Код ЗВ | ЗВ, группа суммации | Приземная концентрация ЗВ в расчетных точках, доли ПДК мр |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | №1 | №2 | №3 | №4 | №5 | №6 | №7 | №8 |
| 0301 | Азота диоксид | 0,67 | 0,66 | 0,55 | 0,55 | 0,60 | 0,45 | 0,40 | 0,49 |
| 0303 | Аммиак | 0,27 | 0,27 | 0,20 | 0,15 | 0,23 | 0,08 | 0,05 | 0,13 |
| 0304 | Азота оксид | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,02 | 0,02 | 9,1·10-3 | 5,4·10-3 | 0,01 |
| 0316 | Гидрохлорид | 0,01 | 0,01 | 5,8·10-3 | 4,0·10-3 | 6,3·10-3 | 3,2·10-3 | 1,2·10-3 | 4,4·10-3 |
| 0328 | Сажа | 0,21 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,03 |
| 0330 | Серы диоксид | 0,13 | 0,13 | 0,07 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,04 | 0,06 |
| 0333 | Сероводород | 0,32 | 0,33 | 0,24 | 0,18 | 0,28 | 0,10 | 0,06 | 0,15 |
| 0337 | Углерода оксид | 0,61 | 0,53 | 0,53 | 0,53 | 0,54 | 0,51 | 0,51 | 0,52 |
| 0342 | Фториды газообр. | 0,26 | 0,27 | 0,12 | 0,08 | 0,13 | 0,07 | 0,02 | 0,09 |
| 0410 | Метан | 0,11 | 0,11 | 0,08 | 0,06 | 0,09 | 0,03 | 0,02 | 0,05 |
| 0616 | Ксилол | 0,22 | 0,22 | 0,17 | 0,12 | 0,19 | 0,07 | 0,04 | 0,11 |
| 0621 | Толуол | 0,12 | 0,12 | 0,09 | 0,07 | 0,11 | 0,04 | 0,02 | 0,06 |
| 0627 | Этилбензол | 0,47 | 0,48 | 0,36 | 0,27 | 0,41 | 0,15 | 0,08 | 0,23 |
| 0703 | Бенз/а/пирен | 0,07 | 0,06 | 0,02 | 0,02 | 0,03 | 0,01 | 5,0·10-3 | 0,02 |
| 1071 | Фенол | 2,2·10-3 | 2,5·10-3 | 1,4·10-3 | 1,0·10-3 | 1,5·10-3 | 7,5·10-3 | 3,3·10-3 | 1,1·10-3 |
| 1325 | Формальдегид | 0,28 | 0,28 | 0,21 | 0,16 | 0,24 | 0,09 | 0,05 | 0,13 |
| 2704 | Бензин | 3,0·10-3 | 1,9·10-3 | 1,9·10-3 | 3,1·10-3 | 4,2·10-3 | 8,4·10-3 | 5,0·10-3 | 1,3·10-3 |
| 2732 | Керосин | 0,02 | 0,01 | 9,0·10-3 | 9,5·10-3 | 9,8·10-3 | 5,3·10-3 | 3,1·10-3 | 6,8·10-3 |
| 2754 | Углеводороды предельные С12-С19 | 2,8·10-3 | 2,4·10-3 | 9,6·10-4 | 7,3·10-4 | 1,1·10-3 | 6,1·10-4 | 3,3·10-4 | 7,7·10-4 |
| 2902 | Взвешенные вещества | 0,43 | 0,43 | 0,43 | 0,42 | 0,43 | 0,42 | 0,42 | 0,43 |
| 2908 | Пыль неорганическая:70-20% SiO2 | 0,98 | 0,58 | 0,14 | 0,09 | 0,17 | 0,09 | 0,04 | 0,11 |
| 2936 | Пыль древесная | 0,26 | 0,22 | 0,06 | 0,04 | 0,06 | 0,04 | 0,01 | 0,04 |
| 6003 | Аммиак, сероводород | 0,59 | 0,60 | 0,44 | 0,33 | 0,51 | 0,18 | 0,10 | 0,28 |
| 6004 | Аммиак, сероводород, формальдегид | 0,87 | 0,88 | 0,65 | 0,49 | 0,76 | 0,27 | 0,15 | 0,41 |
| 6005 | Аммиак, формальдегид | 0,55 | 0,55 | 0,41 | 0,31 | 0,48 | 0,17 | 0,09 | 0,26 |
| 6010 | Азота диоксид, серы диоксид, углерода оксид, фенол | 0,75 | 0,48 | 0,29 | 0,29 | 0,38 | 0,16 | 0,09 | 0,21 |
| 6035 | Сероводород, формальдегид | 0,61 | 0,61 | 0,45 | 0,34 | 0,53 | 0,19 | 0,10 | 0,29 |
| 6038 | Серы диоксид, фенол | 0,11 | 0,11 | 0,05 | 0,04 | 0,06 | 0,03 | 0,01 | 0,04 |
| 6043 | Серы диоксид, сероводород | 0,41 | 0,41 | 0,28 | 0,22 | 0,33 | 0,12 | 0,07 | 0,18 |
| 6046 | Углерода оксид, пыль цементного произв-ва | 0,98 | 0,59 | 0,15 | 0,11 | 0,18 | 0,10 | 0,04 | 0,12 |
| 6204 | Азота диоксид, серы диоксид | 0,44 | 0,49 | 0,38 | 0,38 | 0,42 | 0,31 | 0,27 | 0,34 |
| 6205 | Серы диоксид и фтористый водород | 0,21 | 0,22 | 0,09 | 0,07 | 0,10 | 0,05 | 0,02 | 0,07 |

Согласно письму ФГКУ «5 ОФПС по Челябинской области» № 708-1-22 от 17.06.2014 г. за период 2012-2013 г.г. возгораний отходов на свалке не зареистрировано. За указанный период на участке Васильевской свалки наблюдались лишь очаги тления отходов, которые локализованы изоляционным материалом (письмо ООО «Эко-Сервис» № 599 от 10.06.2014 г.).

Пожарная безопасность обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления согласно статье 63  Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 23.06.2014).

В проектной документации представлены  мероприятия по противопожарной безопасности:   устройство 10 аншлагов, устройство 20 км минерализованных полос и противопожарных разрывов, ремонт 5 км дорог противопожарного назначения, ежегодный наем 3 человек временных пожарных сторожей, организация ежегодного 30 км маршрутного патрулирования, доукомплектование пожарных сторожей пожарными ранцами, приобретение одной мотопомпы и одной резиновой емкости объемом 500 литров.

Предусмотренные в проекте решения по предотвращению возникновения аварийных ситуаций и их ликвидации позволят  минимизировать негативное воздействие от последствий аварий на объекте на окружающую среду. Расчеты рассеивания загрязняющих веществ в атмосфере во время возгораний ТБО необходимо уточнить.

5.10. Мониторинг окружающей  среды

Мониторинг состояния окружающей среды охватывает стадии эксплуатации полигона и послеэксплуатационный период до момента исчезновения негативных последствий деятельности полигона и включает в себя контроль состояния подземных и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, шумового загрязнения и радиационной обстановки.

Радиационный контроль. При захоронении отходов на полигоне ТБО должен производиться контроль за радиационной и экологической обстановкой прилегающей территории.

С целью исключения несанкционированного складирования отходов, содержащих радионуклиды, при поступлении на полигон отходы должны проходить непрерывный радиационно-дозиметрический контроль. С этой целью на въезде на проектируемый полигон устанавливается автомобильный портальный радиационный монитор УРК-РМ-5000А, улавливающий повышенный уровень гамма-излучения. В случае обнаружения ТБО, загрязненных радионуклидами, машина, содержащая загрязненные ТБО, задерживается на территории полигона. Дальнейшие работы по замерам радиоактивности и принятию мер радиационной безопасности должны проводиться специализированным подразделением службы ГО и ЧС.

Мониторинг подземных вод. Система мониторинга должна включать контроль за состоянием грунтовых вод, для чего проектируются 3 контрольные скважины (чертеж 8620.000.0000 – ОВОС1). Одна скважина закладывается выше, две – ниже полигона по течению грунтовых вод.

На основании гидрогеологического заключения в проекте предложено размещение наблюдательных скважин для отбора проб воды, контролирующих поступление фильтрата в грунтовые воды.

В отобранных пробах определяется содержание: аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, ХПК, БПК, органического углерода, pH, магния, лития, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, бария, сухого остатка. Пробы также исследуются на гельминтологические показатели.

Если в пробах, отобранных ниже по потоку вод, устанавливается значительное увеличение концентраций определяемых веществ по сравнению с контрольными, по согласованию с территориальными органами Госнадзора количество определяемых показателей увеличивается на следующие:

– токсикологические показатели (алюминий, бериллий, молибден, мышьяк, свинец, селен, стронций, фтор, циан);

– тяжелые металлы (ванадий, вольфрам, олово, цинк, кобальт, кадмий, хром, никель, ртуть, сурьма).

Для удобства взятия проб воды из контрольных скважин, предусмотрены подъездные дороги. Конструкция контрольных скважин должна обеспечивать возможности водоотлива и откачки перед взятием проб, а также удобство взятия проб воды, исключать несанкционированный доступ и попадание в них случайных загрязнений.

Отбор проб и химический анализ воды осуществляется по договору со специализированной организацией. Периодичность отбора проб определяется службой эксплуатации полигона по согласованию с территориальными органами Госнадзора.

С момента сдачи в эксплуатацию полигона необходимо вести наблюдения за состоянием подземных вод по бактериологическим показателям и химическими изменениями.

После окончания эксплуатации полигона наблюдательные скважины остаются для дальнейшего мониторинга грунтовых вод.

Мониторинг атмосферного воздуха. Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха должны проводиться на территории полигона и на границе санитарно-защитной зоны. Контроль осуществляется по специальному договору с организацией, имеющей лицензию. График контроля согласовывается с надзорными органами.

Анализ проб атмосферного воздуха проводится над отработанными участками полигона и на границе санитарно-защитной зоны с учетом направления ветра на содержание соединений, характеризующих процесс биохимического разложения ТБО и представляющих наибольшую опасность. В пробах атмосферного воздуха определяются: метан, сероводород, аммиак, оксид углерода, бензол, трихлорметан, четыреххлористый углерод, хлорбензол.

В случае установления загрязнения атмосферы выше ПДК на границе СЗЗ и выше ПДК в рабочей зоне должны быть приняты соответствующие меры, учитывающие характер и уровень загрязнения.

Мониторинг поверхностных вод. Контроль уровня загрязнения поверхностных вод  не проводится в связи с отсутствием водных объектов на территории СЗЗ полигона ТБО. Ближайший водный объект – р. Атлян находятся на расстоянии около 1 км от площадки проектирования. Проектируемый полигон находится за пределами водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы указанного водного объекта.

Мониторинг подземных вод. Система мониторинга включает контроль за состоянием грунтовых вод, для чего проектируются 3 контрольные скважины, представленные на чертеже Генерального плана 8620.000.0000 – ООС1.  На основании гидрогеологического заключения в проекте предложено размещение наблюдательных скважин для отбора проб воды, контролирующих поступление фильтрата в грунтовые воды. Одна скважина закладывается выше полигона по течению грунтовых вод (скважина 22), две – ниже полигона по течению грунтовых вод (скважины 23, 24).

Отбор проб и химический анализ воды будет осуществляться по договору со специализированной организацией. Периодичность отбора проб определяется службой эксплуатации полигона по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора.

Мониторинг шумового загрязнения. При вводе объекта в эксплуатацию необходимо проведение контрольных измерений уровней шума на границе территории полигона по забору и на границе установленной СЗЗ объекта. Включение в программу мониторинга окружающей среды контроля за уровнем шума на границе территории и на границе СЗЗ полигона определяется на основании фактических данных (протоколы измерений) по согласованию с местными органами  Роспотребнадзора.

Мониторинг почвы. В систему мониторинга включены наблюдения   за состоянием почвы на границе СЗЗ полигона. Расположение контрольной точки определяется с учетом годовой розы ветров.

Контролируется качество почвы и растений на содержание экзогенных химических веществ (ЭХВ), которые не должны превышать ПДК в почве и, соответственно, не превышать остаточные количества вредных ЭХВ в растительной товарной массе выше допустимых пределов, а также микробиологические и радиологические показатели. Из химических показателей определяются: тяжелые металлы, нитриты, нитраты, гидрокарбонаты, органический углерод, рН, цианиды, свинец, ртуть, мышьяк; из микробиологических – общее бактериальное число коли-титр, титр протея, яйца гельминтов.

В целях предупреждения загрязнения почвы мастер полигона не реже одного раза в две недели должен проводить осмотр СЗЗ и организовывать, при необходимости, ее очистку. Регулярно должны очищаться нагорные канавы и защитные щиты. Один раз в полгода должна контролироваться правильность заложения внешнего откоса полигона и ежедневно – качество укладки гидроизолирующих слоев.

Места отбора проб воздуха и почвы, расположения контрольных скважин, объем определяемых показателей, периодичность отбора проб определяются по согласованию с территориальными органами Роспотребнадзора и Министерства природных ресурсов.

Материалы по мониторингу окружающей среды соответствуют требованиям действующего законодательства.

- Ущерб, оценка риска людям, затраты на природоохранные мероприятия

Решение о разработке проектной документации «Муниципальный полигон утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» принято на основании «Стратегии социально-экономического развития Миасского городского округа на период до 2020 года», утвержденной решением собрания депутатов Миасского городского округа  (МГО) Челябинской области № 3 от 31.10.2008г. Финансирование будет осуществляться за счет областного и местного бюджетов.

Расчет ущерба, нанесенного почвенному покрову площадки размещения полигона, рассчитан по «Методике исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды»,  утвержденной Приказом Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 238. ущерб, нанесенный почвенному покрову площадки размещения полигона, в стоимостной форме составит 136 млн. руб.

На основании акта выбора лесного участка от 28.04.2010 г. №35 произведен полный расчет стоимости древесины лесных насаждений. Согласно Постановлению Правительства РФ от 22.05.2007 г. №310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности» [66] ориентировочная стоимость древесины составила 806 366 рублей.

Расчет неканцерогенного риска был проведен по расчетному блоку «Риски», предназначенному для использования совместно с Унифицированной программой расчета загрязнения атмосферы (УПРЗА) «Эколог» вер. 3.0 и позволяющему оценить риск для здоровья (вероятность развития у населения неблагоприятных для здоровья эффектов в результате реального или потенциального загрязнения окружающей среды). Программа реализует «Руководство по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р2.1.10.1920-04.

Расчет риска проводился в расчетных точках № 1–5 на границе расчетной СЗЗ и точках № 6 на территории садов, № 7 – на ближайшей селитебной территории (пос. Дачный), № 8 – на границе охранной зоны дома отдыха «Кошкуль». Программный расчет представлен в расчете 8620.000.0000 – ООС.Р15. Анализ  расчетов показал, что при нормальной работе полигона ТБО отсутствует неканцерогенный риск для здоровья населения (величина риска <1), риски обнаружения неспецифического и навязчивого запаха находятся на приемлемом уровне (величина риска обнаружения неспецифического запаха <0,10, величина риска обнаружения навязчивого запаха < 0,001).

Расчет индивидуального канцерогенного риска проведен на основе «Руководства по оценке риска для здоровья населения при воздействии химических веществ, загрязняющих окружающую среду» Р 2.1.10.920-04. В пределах границы санитарно-защитной зоны полигона ТБО г. Миасса, оценка вероятности развития канцерогенных эффектов проводилась в отношении бензина нефтяного, бенз(а)пирена, общих углеводородов (по С), сажи, формальдегида и этилбензола. На границе санитарно-защитной зоны полигона ТБО рассчитанные уровни индивидуального канцерогенного риска составили 6,034×10–8 – 7,79×10–5. Полученные данные показывают, что в целом индивидуальный канцерогенный риск на рассматриваемой территории соответствует  первому (≤ 1×10–6) и второму (более 1×10–6, но не менее 1×10–4) диапазону границ приемлемого риска.

Расчет популяционного канцерогенного риска, по данным отчетов, на исследуемом полигоне не производился по причине того, что на территориях вблизи полигона ТБО г. Миасса постоянно проживающего населения нет.

Расчет платы за выбросы в атмосферный воздух ЗВ, размещение отходов строительства и эксплуатации проводился в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.06.2003 г. № 344 «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления» (с изменениями на 08.01.2009 г. № 7).

Плата за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ составит: в период строительства – 1604,61 руб., во время эксплуатации - 1744573,68 руб./год. Плата за размещение отходов в период строительств составит 212 733,27 руб., во время эксплуатации 11 935,9 руб. /год.

Согласно сметной документации  ш. 8620.000.0000-МС.ЛСР полная стоимость проектных решений составляет  1169000 тыс.  руб.

- Общественные обсуждения

В представленных на экспертизу документах отсутствуют материалы, которые можно отнести к материалам общественных обсуждений скорректированной (по результатам предыдущей экспертизы) проектной документации «Г. Миасс Челябинской области. Межмуниципальный полигон утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов» (изм. 1, 2).

Взамен, в качестве материалов общественных обсуждений,  представлены:

- постановление Администрации Миасского городского округа от 10.08.2012 г. № 4312 «О проведении общественных обсуждений»;

- постановление Администрации Миасского городского округа от 18.09.2012 г. № 5306 «О внесении изменений в постановление Администрации от 10.08.2012 г. № 4312»;

- обращение жителей пос. Известковый от 27.08.2012 г. (вх. № 164 от 28.08.12 г.);

- особое мнение жителей к проекту итогового протокола общественных обсуждений 21.09.2012 г. (вх. № 1335 от 21.09.2012 г.);

-  особое мнение жителей к проекту итогового протокола общественных обсуждений 23.10.2012 г. (вх. № 1491 от 24.10.2012 г.).

- протокол общественных обсуждений  от 31.01.2013 г., утвержденный Первым заместителем Главы Администрации Миасского городского округа;

- постановление Администрации Миасского городского округа от 25.12.2012 г. № 7671 «О проведении общественных обсуждений»;

- ксерокопия объявления в газете «Миасский рабочий» №156-157 (16906-16907) за 25 декабря 2012 г. о продлении общественных обсуждений;

- ксерокопия объявления в газете «Южноуральская панорама» за 25 декабря 2012 г.;

- заявление Милехина Б.В от 10.01.2013 г. о включении в состав комиссии (вх. № 13 от 10.01.2013 г.);

- письмо Первого заместителя Главы Администрации Миасского городского округа № 16/1.2 от 17.01.2013 г «О включении в состав комиссии»;

- замечания садоводческого некоммерческого товарищества «Дачный», предложенные на общественные слушания 31 января 2013 г.;

- замечания к протоколу и процедуре мероприятия проведенного на основании постановления №7671 от 25.12.2012 г. (вх. № 120 от 05.02.2013 г.);

- замечания Совета ТОС поселков Дачный, Известковый, Первомайский к протоколу мероприятия под названием «Общественные слушания …» (вх. № 1764 от 05.02.2013 г.);

- заявление Безденежных Е.А. от 05.02.2013 г. о приобщении к материалам общественных слушаний аудио- и видеозапись, выполненную Струцом В.Г., на девяти лазерных дисках;

- заявление Мелехина Б.В. «О предоставлении информации …» (вх. № 179 от 20.02.2013 г.);

- замечания и предложения по теме общественных слушаний от 31.01.2013 г. от Сабининой О.И (вх. № 263 от 01.03.2013 г.);

- замечания на общественные обсуждения по предварительной оценке воздейсвия на окружающую среду от совета ТОС поселков Дачный, Первомайский, Известковый (получено 01.03.2013 г.);

- замечания Лапшиной Л.Б. к разделу ОВОС проектной документации от 04.03.2012 г., размещенные на интернет-странице;

- письмо Мелехина Б.В. от 25.06.2013 г. (вх. № 919 от 24.06.2013 г.);

- особое мнение Мелехина Б.В. от 04.02.2013 г. (вх. № 111 от 04.02.2013 г.);

- другие документы.

При  проведении общественных обсуждений и общественных слушаний по проектной документации выявлены многочисленные недовольства жителей МГО, которые  не были сняты ни Администрацией МГО, ни проектной организацией.

В соответствии с письмом МКУ «УЭП» МГО № 708/1.8 от 08.10.2014 г. общественные обсуждения охватывают период с августа 2012 года по март 2013 года. Всего на этапах оценки воздействия на окружающую среду поступило 453 замечания от общественности. Из них 177 замечаний относятся к экологическим аспектам при строительстве и эксплуатации полигона ТБО, в том числе: 29 вопросов – по выбору участка под полигон ТБО, 24 вопроса – по геологии выбранного участка, 50 вопросов – по воздействию на атмосферный воздух, 38 замечаний – по воздействию на поверхностные и подземные воды, 18 вопросов – по влиянию полигона на особо охраняемые природные территории, 18 вопросов – по оценке риска для здоровья людей.

В ходе доработки проектной документации работа по снятию замечаний общественности не проводилась. Информирование общественности об изменениях в проектных решениях, а также мнение по скорректированной проектной документации не представлены.

Из выше изложенного следует, что общественные обсуждения по проектной документации, представленной на экспертизу, не проводились.

Замечания экспертной комиссии государственной экологической экспертизы проектной документации «Г. Миасс. Челябинская область. Межмуниципальный полигон утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов», разработанного Уральским проектно-изыскательским институтом «ВНИПИЭТ» в 2014 году

1.    Не обоснована реализация проектными решениями (п. 11 статья 48 ГрК РФ) требований п. 10 Задания на проектирование (приложение 1 раздела ПЗ), а именно: устройство дренажной системы с отводом  фильтрата, пруда-накопителя сточных вод, очистных сооружений для очистки фильтрата. Решение об отказе от пруда-накопителя и сборе фильтрата в емкость объемом 700 м3 с последующим вывозом его  на очистные сооружения не является  оптимальным (Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО. АКХ им. К. Д, Памфилова  2009).

- В ведомости материальных ресурсов (стр. 56 ш. 8620.000.0000-ПОС.ВМР) учтены не все основные материальные ресурсы, предусмотренные проектной документацией (см. листы 39, 42 ш. 8620.000.0000-ИОС.К.ПЗ). Локальные сметные расчеты (дополнение к инв. № 312-2258) ш. 8620.000.0000-СМ.ЛСР не соответствуют данным заложенным в проектную документацию (см. листы 39, 42 и др. ш. 8620.000.0000-ИОС.К.ПЗ). Необходима корректировка таблицы 6 раздела ОПЗ «Материальные ресурсы» и таблиц в других разделах с учетом принятых материалов, используемых при устройстве основания полигона ТБО и  рекультивации поверхности существующей свалки и проектируемого полигона ТБО (ГОСТ Р 21.1101-2013).

- В письме ОАО «Миассводоканал» № 2957 от 10.10.2014 г. нет четкого, однозначного решения о принятии фильтрата на очистные сооружения г. Миасс. Для принятия решения необходимы дополнительные исследования и, возможно, реконструкция очистных сооружений.

- Проектируемый полигон ТБО является межмуниципальным. Между тем в проектной документации отсутствуют однозначные данные о количестве отходов, принимаемых от соседних муниципальных образований, и, соответственно, загрузке полигона ТБО и сроке его эксплуатации, подтвержденные расчетами (ГОСТ Р21.1101-2013).

- В представленных на экспертизу  материалах представлен расчет количественных характеристик выбросов ЗВ при горении ТБО, выполненный в соответствии с «Временными рекомендации по расчету выбросов вредных веществ в атмосферу в результате сгорания на полигонах твердых бытовых отходов и размера предъявляемого иска за загрязнение атмосферного воздуха», утвержденные министерством экологии и природных ресурсов Российской Федерации 2.11.1992 г. (зарегистрированы в Министерстве юстиции Российской Федерации регистрационный № 87). Для расчета выбросов необходимо проанализировать и принять фактические данные массы (объема) ТБО, подверженной возгоранию.

Учитывая жалобы жителей на «дым от полигона» в районе размещения поселков Дачный-1, Дачный-2, коллективных садов в этом районе, поселков Первомайский, Известковый, Флюсовая, Мелентьевка, Динамо, Заречье, а также жителей центральной части города. (п., п.156, 160 свода  замечаний от 24.07.2013г.), вопрос учета аварийных выбросов от возгорания (тления) является одним из принципиальных (№384-ФЗ).

- Представленные фрагменты расчетов рассеивания, выполненные якобы с учетом справки о фоновых концентрациях ЗВ в атмосфере от 22.07.2014  №14-862, на самом деле не учтены. Расчет рассеивания выполнен с фоном справки от 11.09.2012  №12-1375. Результаты расчетов требуют уточнений (ГОСТ Р 21.1101-2013).

- В проектной документации  не указано, каким образом будет происходить удаления дождевых и паводковых сточных вод из резервуаров объёмом 500 м3 и 150 м3, а также удаления фильтрата из  накопительного резервуара объёмом 700 м3 на очистные сооружения канализации города Миасса. Вывоз сточных вод спецавтотранспортом довольно затратный и не всегда выполнимый.  Вывоз стоков  с цистерной ёмкостью 10 м3 ориентировочно составит 5000 рейсов в год. При минимальной оплате 1000 рублей в  час и времени одного рейса минимум 2 часа стоимость вывоза будет составлять 10 млн рублей в год.

- Согласно результатам инженерных изысканий проектируемый полигон ТБО находится в замкнутой долине, имеющей общий уклон стока поверхностных и подземных вод  к северо-западу с разгрузкой в том числе и через карьер Тургоякского месторождения в Поликарповский пруд, т. е. большая часть стоков, поступающих в долину, оказывается в конце концов в р. Миасс (Поликарповском пруде).

Резервуары, указанные в проектной документации (суммарным объемом более 1600 м3), не предусматривают сбор стоков со всей территории, прилегающей к полигону (например, с южной стороны полигона, из родников). В сложившейся ситуации целесообразно устройство прудов-накопителей (рекомендовано в выводах по инженерным изысканиям), что может частично исключить влияние водоотлива из известкового карьера на водный и гидрохимический режим поверхностных и подземных вод.

Использование прудов-накопителей может позволить обеспечить накопление стоков поверхностных вод в течение первых лет эксплуатации полигона, оценить объем и состав стоков и принять обоснованное решение о необходимости очистки стоков или вывоза их на очистные сооружения канализации (Рекомендации по проектированию, строительству и рекультивации полигонов ТБО. АКХ им. К. Д, Памфилова  2009).

- В п. 3.1 СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов» однозначно указано: «При выборе участка для устройства полигона ТБО следует учитывать климатогеографические и почвенные особенности, геологические и гидрологические условия местности. Не допускается размещение полигонов на территории зон санитарной охраны водоисточников и минеральных источников; во всех зонах охраны курортов; в местах выхода на поверхность трещиноватых пород; в местах выклинивания водоносных горизонтов (т.е. родников, прим.эксперта), а также в местах массового отдыха населения и оздоровительных учреждений». Ссылка на письмо ООО «Эко-Сервис» о пересохшем роднике во время его обследования в 2010-2011году является весьма спорной, ибо такие умозаключения о режиме водных объектах делаются только на основании многолетних наблюдений (мониторинга) т.к. водность имеет тенденцию к периодичности. Подтверждением этому является появление осенью 2014 года, воды (в результате превышения норм атмосферных осадков и, соответственно, повышения уровней подземных вод)  в роднике, расположенном с западной стороны от полигона и развитие на территории южного фланга свалки подтопления за счет подпора поверхностных вод массами отходов. Данное обстоятельство (повышение водности и, соответственно, уровней подземных вод) может привести к вскрытию и остальных, ныне бездействующих родников,  потенциальные направления разгрузки и объёмы  которых  на настоящий момент не установлены. На периодичное возникновение процесса подтопления на территории полигона указывает и наличие болотной растительности (а в некоторых местах и кочкарника - заболачивание) в пониженных участках.

Достоверных сведений о наличии и мощности скальных грунтов (известняков) на участке проектирования нет (см. ответ на замечание 41). Ориентировочная оценка %-ной составляющей известняка по отношению к:

- площади существующей свалки – 6,5%;,

- площади проектируемого полигона – 1,0%.

Цифры приведённые по процентному отношению скальных выходов к остальной территории вызывают у эксперта недоумение ибо специальных работ по картированию скальных грунтов и их зон дезинтеграции (обломочных грунтов - дресва, щебень, песок) насколько известно не проводилось. Данное обстоятельство ставит под сомнение эффективность работы отводных канав, так как они располагаются в периферийных частях полигона, где повышается вероятность встречи канавами грунтов с высокими коэффициентами фильтрации (водопроницаемых), т.е. инфильтрация поверхностных вод в нижележащие горизонты через дно канав однозначна.

- Согласно п. 2.5 приложения к Приказу Госкомэкологии №372 от 16.05.2000 г. обеспечение участия общественности, в том числе информирование общественности о намечаемой деятельной и привлечение ее к процессу проведения оценки воздействия на окружающую среду осуществляется Заказчиком на всех этапах. Учитывая, что проектная документация после получения отрицательного заключения государственной экологической экспертизы (приказ №563 от 19.09.2013 г.) была скорректирована, информация о принятых проектных решениях (новой проектной документации) должна была быть доведена до общественности (статья 14 №174-ФЗ) и, в полном соответствии с Приказом Госкомэкологии №372 от 16.05.2000 г., представлены все документы, подтверждающие проведение общественных обсуждений.

- Представленный на экспертизу окончательный вариант проектной документации содержит недопустимо большое количество технических ошибок и не соответствует требованиям  ГОСТ Р 21.1101-2013.